대덕전자 B4 설비 통신 표준 사양서

대덕 전자 MES 구축 프로젝트

Version 1.02

2020-03-25

사 용 권 한

본 문서에 대한 서명은 대덕 전자 내부에서 본 문서에 대하여 수행 및 유지관리의 책임이 있음을 인정하는 것임.

본 문서는 작성, 검토, 승인하여 승인된 원본을 보관한다...

| 작성자: | 대덕 전자 | 일자: | 2021-03-25 |
| --- | --- | --- | --- |

| 검토자: |  | 일자: |  |
| --- | --- | --- | --- |

본인은 서명으로써 본 문서가 대덕 전자의 업무활동 범위 내에서 사용될 것을 인가함.

| 승인자: |  | 일자: |  |
| --- | --- | --- | --- |

제.개정 이력

| 버전 | 변경일자 | 제.개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| V 1.00 | 2021-01-22 | Initialize | 대덕 전자 |
| V 1.01 | 2021-02-24 | 11.10 EVENT - CEID 300 Message Structure 수정 - CEID 27 ~ 30 추가 (OSP 설비 전용) - CEID 150 추가 (SAWING UNIT 전용) | 대덕 전자 |
| V 1.02 | 2021-03-22 | 11.10 EVENT - 전체 CEID, RPTID 체계 수정 11.11 RMS - S7F25 Message Structure 수정 |  |

목차

1.	Overview	7

1.1.	Purpose	7

1.2.	Basic Rule	7

1.3.	Referenced SEMI Standards	8

1.3.1.	Message Transaction and Definition.	8

1.3.2.	Carrier Transfer and Management	8

1.4.	HSMS Communication Parameter	9

1.4.1.	Parameter Setup	9

1.4.2.	HSMS Driver Requirement	10

1.5.	SECS Message Format	10

2.	Communication State	11

2.1.	Communication Establish	11

2.1.1.	Communication State Transition	12

2.2.	Control Mode	12

2.2.1.	Control Mode State Definition	13

2.2.2.	Control Mode Setting	14

3.	Equipment State	16

3.1.	State Model	16

3.1.1.	State Definition	16

3.1.2.	Item Definition	17

4.	Carrier Management	18

4.1.	Port State	18

4.1.1.	Port State Models	18

4.1.2.	Item Definition	19

4.2.	Port Access Mode	19

4.2.1.	Port Access Mode State Model	19

4.2.2.	Item Definition	20

4.3.	Port Definition	20

4.3.1.	Port ID Naming Rule –	20

4.4.	Carrier Definition	20

4.4.1.	Carrier Type – 재정의 필요	20

4.4.2.	Carrier State	21

4.4.3.	Carrier ID State	21

4.4.4.	Carrier ID	21

5.	PROCESS MANAGEMENT	22

5.1.	Substrate	22

5.1.1.	Substrate Type	22

5.1.2.	Substrate Slot Map	22

5.1.3.	Line In/Out & Module In/Out	22

6.	Data Collection	23

6.1.	Dynamic Event Report Configuration	23

6.2.	Status Variable Data	23

6.3.	Data Variable	24

6.4.	Equipment Constant	26

6.5.	Trace Data Collection	26

6.5.1.	Trace Data Collection Method	26

6.5.2.	Trace Data Collection Items	27

7.	Alarm Management	28

8.	Recipe Management	30

9.	Stream & Function Table	31

10.	Item Dictionary	34

10.1.	DATA DEFINITION	34

10.1.1.	Common Definition	34

11.	SECS Message Details	40

11.1.	ONLINE	40

11.2.	FDC	44

11.3.	TIME SET	47

11.4.	Loopback	48

11.5.	Equipment Constant	48

11.6.	Dynamic & Define Report	51

11.7.	HOST COMMAND	54

11.8.	LOT INFORMATION	57

11.9.	ALARM	58

11.10.	EVENT	60

11.11.	RMS	79

11.12.	System Errors	81

11.13.	Terminal Service	83

12.	Basic Message Scenario	85

12.1.	Communication Initialization	85

12.1.1.	Host Attempt to Establish Communications	85

12.1.2.	Equipment Attempt to Establish Communications	86

12.1.3.	Simultaneous Attempts to Establish Communications and Host Acknowledge	86

12.2.	On-Line Identification	87

12.2.1.	Abort Transaction	87

12.2.2.	Host initiated On-line Identification & Host Online Change	87

12.2.1.	Host Accepts ON-LINE	89

12.2.1.	Operator Sets OFF-LINE:	89

12.3.	Dynamic Event Report Configuration	90

12.3.1.	Collection Event Reporting Set-up	90

12.3.2.	Event Occurs On the Equipment	91

12.4.	Trace Data Collection	91

12.4.1.	Host Initiates Trace Report	91

12.4.2.	Host Terminate & Trace Re-Initialize	92

12.5.	Alarm Management	93

12.5.1.	Send Alarm Report	93

12.5.2.	List Alarm Request	93

12.6.	Time Set	94

12.6.1.	Host Instructs Equipment to Set Time	94

12.6.2.	Equipment Requests Time.	94

12.7.	Recipe Management	95

12.7.1.	Current Recipe Request.	95

12.7.1.	Formatted Process Program Send (By Host)	95

12.7.2.	Formatted Process Program Request (By Host)	95

12.7.3.	F Formatted Process Program Send (By EQ)	96

12.7.4.	Formatted Process Program Request (By EQ)	96

12.8.	Terminal Message	96

12.8.1.	Host sends a Multi-block display message	96

12.9.	Error Message	97

12.9.1.	Message Fault due to Unrecognized Device ID	97

12.9.2.	Message Fault due to Unrecognized Stream Type	97

12.9.3.	Message Fault due to Unrecognized Function Type	97

12.9.4.	Message Fault due to Illegal data format	98

12.9.5.	Message Fault due to Transaction Timer Timeout	98

12.9.6.	Message Fault due to data too long	98

12.9.7.	Conversation Timeout (Not Used)	99

12.10.	Equipment Constant Management	99

12.10.1.	Host request the value of Equipment Constant	99

12.10.2.	Host request Equipment Constant Name List	100

12.10.3.	Host sends NEW Equipment Constants	100

12.11.	기타 Function	101

12.11.1.	Loopback	101

Overview

본 사양은 대덕 전자의 요구 가이드라인과 SEMI 표준을 기반으로 한 대덕 전자의 특화 사양을 구현하기 위한 규약을 정의한다.

SEMI에 정의된 표준 기능을 기초로 자세한 기능 구현 방법을 정의하고 설비 업체와의 협의를 기반으로 특화 기능 구현이 있는지 확인한다.

상세히 정의되지 않은 기능의 경우, SEMI 표준에 의거하여 제공되어야 한다.

Purpose

설비와 HOST간 고속의 통신 기능을 수행할 수 있는 통신 채널을 제공하고자 HSMS 및 SECS-II에 대한 통신 규약을 정의합니다.

Basic Rule

HOST와 설비간 모든 통신 인터페이스는 FAB In 전 사전 테스트를 진행하며 기본적으로 설비에서 제공하여야 할 모든 기능적인 부분을 테스트 완료하여야 한다. 인터페이스 테스트는 HOST(EIS) 엔지니어가 실시한다.

설비 프로그램 설치 후 HOST와 설비간 인터페이스 시 설비 소프트웨어 문제가 있을 경우나 새로이 추가적인 개발이 필요한 경우 설비 제조업체는 수정 및 개발을 지원하여야 한다.

설비 제조업체는 대덕 전자 승인 없이 인터페이스 개념이나 방법을 변경할 수 없다

설비 업체는 HOST와의 인터페이스에 대하여 별도 운영 화면을 제공하여야 합니다. 또한 운영 화면에 대한 매뉴얼을 제공하여야 한다. (HOST 화면 기능에 대한 운영 매뉴얼)

설비 업체는 설비가 업그레이드될 때마다 FA 기능에 대한 업그레이드 문서를 제공해야 한다. 그 문서는 대덕 전자에서 요청하는 설비 소프트웨어 체크시트를 고려하여 사전 확인 로그 결과를 제공해야 한다. FA 로그는 시뮬레이터로 만들어져서는 안되며 설비와 Host간에 만들어진 것이어야 한다.

설비 FA에 최종 사양 문서가 제공되어야 한다. 그 문서는 커뮤니케이션과 메시지 형식(Alarm list, SVID, ECID 그리고 Process Data Collection, CEID, RCMD 등)과 커뮤니케이션 시나리오(All Function, Carrier Transfer, Normal Process, Abnormal Process)를 포함하여야 한다.

Referenced SEMI Standards

Message Transaction and Definition.

SEMI E5    SEMI Equipment Communications Standard 2 Message Content (SECS-II)  E5-0709 준거

SEMI E30   Generic Model for communications and Control of SEMI Equipment (GEM)  E30-0307준거. GEM300은 대응하지 않습니다.

SEMI E37   High-Speed SECS Message Services (HSMS) Generic Services

SEMI E37.1 High-Speed SECS Message Services (HSMS) Single-Session Mode (HSMS-SS)

Carrier Transfer and Management

SEMI E87   Provisional Specification for Carrier Management (CMS)을 기초로 된 대덕 전자 특화 사양.

HSMS Communication Parameter

Parameter Setup

| Item | Description | Resolution | Value Range | Default Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Device Id | Device ID (Session ID) | 1 | 0 ~ 32767 | 0 |
| T3 | Reply Timeout | 1 sec | 1~120 sec | 45 sec |
| T5 | Connect Separation Timeout. -지나친TCP/IP Connection을 막기 위함. -Active Connect 진행이 어떤 수단에 의해 끊어진 후 에는 그 Entity는T5 Time이지나 기전까지는 또 다른Active Connect 진행을 초기화 시키면 안 된다. | 1 sec | 1~240 sec | 10 sec |
| T6 | Transaction Timeout -Communication Failure이 발생되기까지Open된 채로 있을 수 있는 최대시간 | 1 sec | 1~240 sec | 5 Sec |
| T7 | Connection Idle Timeout (NOT SELECTED Timeout) -TCP/IP Connection 성립과HSMS Communication Connection 사이에 일어날 수 있는 최대 시간. -즉Entity가SELECTED 상태 또는NOT CONNECTED 상태로 되돌아오기까지의NOT SELECTED 상태로 남을 수 있는 시간. | 1 sec | 1~240 sec | 10 sec |
| T8 | Network Inter character Timeout -연속적인2개의Byte 사이의 최대시간 | 1 sec | 1~240 sec | 5 sec |
| CT | Conversation Timeout | 1 sec | 1 ~ 10 sec | 60 sec |
| Connection Mode | Connect Mode (Active/Passive) -Active/Passive 모두 사용 가능해야 함. | EQ: Passive Host: Active | - | EQ: Passive Host: Active |
| Local Entity | Local Entity IP Address & Port Number -1개 이상의Driver 일 경우는7000, 7001, 7002의 순서로 설정되어야 함. | PASSIVE Mode에서Entity 운영을 위해 요구 |  | 7000 |
| Remote Entity | Remote Entity IP Address & Port Number | ACTIVE Mode에서Entity 운영을 위해 요구 |  | 7000 |

HSMS Driver Requirement

HSMS Driver는 상용/자체 개발된Program이 사용 가능하며 아래의 요건을 만족해야 한다.

LOG는 최소30일간 보관 가능해야 하며, 보관 주기 설정이 가능해야 한다.

HSMS Parameter 정보(ex, Device ID, Port Number, Timeout 등)는 작업자가 설정 가능해야 한다.

Remote IP와Remote Port No (Active Mode일 경우), Local Port No (Passive Mode일 경우) 설정이 가능해야 한다. (실제 설비 입고 시 사용IP, Port Number는 대덕 전자 담당자와 협의.)

SECS Message Format

| Format Code (Octal) | Data Type | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | L | List |
| 10 | B | Binary |
| 11 | BOOLEAN | Boolean |
| 20 | A[size] | ASCII |
| 21 | - | JIS-8 |
| 22 | - | 2-byte character |
| 30 | I8 | 8-byte integer (signed) |
| 31 | I1 | 1-byte integer (signed) |
| 32 | I2 | 2-byte integer (signed) |
| 34 | I4 | 4-byte integer (signed) |
| 40 | F8 | 8-byte floating point |
| 44 | F4 | 4-byte floating point |
| 50 | U8 | 8-byte integer (unsigned) |
| 51 | U1 | 1-byte integer (unsigned) |
| 52 | U2 | 2-byte integer (unsigned) |
| 54 | U4 | 4-byte integer (unsigned) |

Communication State

Communication Establish

Communication State를 규정함으로써 설비의 원활한 통신 확립과 Failure발생 시 신속히 대처할 수 있으며 설비는Communicating/Not-Communicating 전환Key 및 상태를 가지고 있어야 한다.

설비는 초기화를 마친 후 정상적으로 Up되면 Host와 Communication 확립을 시도하며 이때 정상적으로 통신을 완료하면Communication State는Communicating으로 전환한다. 실패하면 Retry를 시도하며 그 사이에 통신이 확립되면Communicating으로, 실패하면 Host로부터 Communication Request를 기다리는 상태로 있는다.

통신 확립 후 설비의 Control, Report, Time-Setting 등 필요사항을 Request/Confirm한 후 정상적으로 작동하면 초기화를 마친다. 설비와 서버가 원활히 통신을 하면 정의된 상태에서 정해진 모든 메시지의 교환이 가능해야 한다.

Communication확립 재 시도를 위하여 미리 정의된 설비의 통신 재 시도 시나리오에 의해 S1F13을 Host로 보낸다. 이 후Retry를 하고 계속 통신이 확립되지 않으면 Host로부터 Establish Communication Request를 기다린다.

Figure 2-1 Communication State Diagram

Communication State Transition

| No | Current State | Trigger | New State | Action | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entry to Communications | System Initialize | System Default | None | Default: Enabled or Disabled (Default: Enabled Setting) |
| 2 | Disabled | Default: Disabled 경우 [작업자가 Enabled 스위치 ON] | Enabled | None | SECS통신이 가능한 상태 |
| 3 | Enabled | Default: Enabled 경우 [작업자가 Disabled 스위치 ON] | Disabled | None | SECS통신이 불가능한 상태 |
| 4 | Entry to Enable | Default: Enabled | Not Communicating | None | 초기화 후 Enabled로 되거나 작업자가 Enabled 스위치 ON |
| 5 | 설비 초기화 시도 | Default: Not Communication | Wait CRA | S1F13 Send 후 Wait | 통신 확립 시도 |
| 6 | Wait CRA | 통신 확립 시도 실패 | Wait Delay | 통신 시도 Timer 초기화 | Timer가 끝날 때까지 기다림. |
| 7 | Wait Delay | Delay Timer 끝남 | Wait CRA | S1F13 Send | S1F14 기다림 |
| 8 | Wait Delay | S1F13 이외의 Message 받음 | Wait CRA | 다른 Message를 무시하고 Timer가 끝나면 S1F13보냄 | S1F14 기다림 |
| 9 | Wait CRA | S1F14 받음 | Communicating | None | Communicating 성립 |
| 10 | Host에 의한 초기화 시도 | Any entry to Not Communicating | Host로부터 CR을 기다림 | None | Host로부터 S1F13을 기다림 |
| 11 | Wait CR From Host | S1F13 받음 | Wait TX Complete | S1F14 보냄 With Commack = 0 | Host로부터 S1F13을 받고 응답을 보냄 |
| 12 | Wait TX Complete | S1F14 실패 | Host로부터 CR을 기다림 | None | Host로부터 S1F13을 기다림 |
| 13 | Wait TX Complete | S1F14 성공 | Communicating | None | 통신 확립 |
| 14 | Communicating | Communicating failure | Not Communicating | None | 통신 단절 [통신 재개 시도] |

Control Mode

설비의 Default Control Mode 및 설비의 Control을 누가, 어떻게 할 것인가를 규정한 것으로 일반적으로 Online으로 Setting하며 설비는Offline/Online 전환 Key 및 상태를 가지고 있어야 한다.

Control Mode State Definition

OFF-LINE

- OFF-LINE Mode가 활성화되어 있을 때 설비운영은 설비의Operator 콘솔에서 작업자에 의해 수행된다.

- OFF-LINE에서 자동화를 목적으로 사용되는 메시지 전송이 제한적으로 가능하다.

(설비 OFF-LINE 상태인 경우 Host의 Primary Message (S1F13/S1F17/S2F25)에 대해 Secondary Message 응답을, 나머지는 SxF0로 Abort Transaction 처리.)

S1, F17은 Host에서 ON-LINE State 로 전환하기 위해서 사용된다.

- 설비는 Host OFF-LINE State 일 경우에만 정상적 응답을 하여야 한다.

설비는 OFF-LINE 일 경우 S1F1/S1F13/S2F25/S9Fx을 제외하고 어떠한Primary 메시지를 Host 로 전송하지 않는다.

설비는 Host로부터 S1F2/S1F14를 제외한 어떤Reply 메시지를 받으면 무시한다.

| Equipment OFF-LINE | 작업자에 의해서 OFF-LINE 으로 전환된 상태이며 작업자에 의해 ON-LINE 으로 전환될 수 있다. |
| --- | --- |
| Attempt ON-LINE | 설비는 이 상태가 되자 마자 Host로 S1F1을 전송하여야 한다. 이 때 설비는 작업자에 의해 ON-LINE/OFF-LINE 전환이 되어서는 안 된다. |
| Host OFF-LINE | 이 상태는 ON-LINE 전환 실패 시 Default Offline Sub State가 HOST OFF-LINE 일 경우나 Host에서OFF-LINE 전환되었을 때의 상태이다. 작업자의 ON-LINE 전환 시도 시 Host는 이를Accept 하지 않는다. 설비는 HOST OFF-LINE 상태가 아닌 상태에서 설비는 Host의ON-LINE 전환 요청에 대해 Denied 한다. |

ON-LINE

ON-LINE 상태 일 때 SECS Message를 주고받을 수 있다.

ON-LINE 상태 일 때 Abort Transaction (SxF0)은 사용되지 않는다.

통신이 두절(Communication Failure)되면 설비는 Re-Connection을 실시한다.

Control Mode Setting

설비는 Default Control Mode를 설정하여 관리하여야 하며,  2가지 모드(Online, Offline)중 대덕 전자 담당자와 협의하여 정의한다. (Default = Offline)

‘Communication’ 초기화가 확립되면 Default Control Mode로 전환되며 만약, 이 때 최초의 Communication이 확립되지 못하면 Equipment Off-Line 상태로 대기하며 작업자의 On-Line 전환을 기다린다.

정상 작동 시 Online로 설정되어 있는 설비는 Host 로부터 명령을 받아 SECS Conversation Scenario를 기준으로 정의된 모든 기능을 수행한다.

Online으로 작업 진행 중 Communication Failure가 발생하면, 설비의Control Mode는 OFFLINE으로 변경하며 Re-Connection 시도한다. (협의)

통신이 재 확립되면 Control Mode는 Communication Failure가 발생하기 이전 상태로 될 것이다. 만약 필요하다면 SECS Conversation시나리오에 의해 상태 전이가 발생할 수도 있다.

Figure 2-2 Control Mode Diagram

| No | Current State | Trigger | New State | Action | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Undefined) | Entry into Control Mode [초기화] | Control | None | ON-LINE or OFF-LINE [Default: ON-LINE] |
| 2 | (Undefined) | Entry into OFF-LINE | OFF-LINE | None | 설비 Default가 OFF-LINE 으로 설정 |
| 3 | Equipment OFF-LINE | Default: OFF-LINE 경우 [작업자가 ON-LINE 스위치 ON] | Attempt ON-LINE | None | 설비에서 ON-LINE 요구 시에는 항상 S1F1을 보냄 |
| 4 | Attempt ON-LINE | S1F0 | Configuration에 의한 상태 | None | Default로 Equipment OFF-LINE or Host OFF-LINE으로 설정 |
| 5 | Attempt ON-LINE | 설비가 S1F2를 받음 | ON-LINE | None | ON-LINE 으로 전환 [No. 7에서 Host ON-LINE 전환 보고] |
| 6 | ON-LINE | 통신 확립 시도 실패 | Wait Delay | 통신 시도 Timer 초기화 | Timer가 끝날 때까지 기다림. |
| 7 | (Undefined) | Entry to ON-LINE state | ON-LINE | None | Host로 "Control Mode ON-LINE" 이벤트 보고 [S6F11] |
| 8 | ON-LINE | Host가 설비로 S1F15를 보냄 | Host OFF-LINE | None | Host로 "Control Mode OFF-LINE" 이벤트 보고 [S6F11] |
| 9 | Host OFF-LINE | Host가 설비로 S1F17를 보냄 | ON-LINE | None | ON-LINE 으로 전환 [No. 7에서 Host ON-LINE 전환 보고] |
| 10 | Host OFF-LINE | 작업자가 OFF-LINE 스위치 ON | Equipment OFF-LINE | None | Host로 "Control Mode OFF-LINE" 이벤트 보고 [S6F11] |

Equipment State

Equipment State는 크게 Idle, Run, Pause, Down, PM며 설비는 각 정의된 상태를 관리하여 Host로 보고하여야 하며 설비 GUI에 상태를 작업자가 알아보기 쉽게 표시하여야 합니다.

State Model

Figure 3-1 Equipment State Mode Diagram

State Definition

Idle: 설비가 제품을 생산하지 않으나, 제품 생산 가능한 상태로 대기중

Run: 설비가 제품에 대한 생산 프로세스를 진행 중

Pause: 작업자에 의한 설비 일시 정지. (Cycle Stop).

Down: 설비 문제 발생 혹은 작업자 결정에 의한 장기적인 설비 정지 상태.

PM: 정규적인 설비 관리 활동 모드, 장애 예방 활동등을 포함. 이 상태에 대한 목적은 엔지니어의 공정개발, 설비 특성화, 계획된 설비 유지보수에 대한 상태를 관리하기 위한 일종의 모드.

Item Definition

| ITEM | Format | VALUE | Description |  | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQ_STATE | U2 | 1 | IDLE | Ref - 3.1.1 State Definition |  |
|  |  | 2 | RUN |  |  |
|  |  | 3 | PAUSE |  |  |
|  |  | 4 | DOWN |  |  |
|  |  | 5 | PM |  |  |

Carrier Management

해당 장의 내용은 HOST와 생산 설비와의 CARRIER의 자동 및 수동 반송을 위하여 PORT 및 CARRIER등의 상태 모델 및 시나리오를 정의하며 SEMI E-87을 기초로 하여 대덕 전자 특화 사양으로 재 정의하여 사용한다.

Port State

Port State Models

Port 상태 모델링은 각각의 투입/수취기 타입 별 정의하며 타입은 TRAY,BOX,BASKET 등으로 구분된다. 아래 모델링은 대표적인 TRAY 타입을 정의한 것으로 각각의 타입은 별도 추가 사양으로 정의하여 배포된다.

Figure 4-1 Port Transfer State & Port Available State Model Diagram

Item Definition

| ITEM | VALUE | Description |  | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORT_TRANSFER_STATE | 1 | READY_TO_LOAD | Load반송 가능 |  |
|  | 2 | RESERVED | 작업 대기 (Beffer 대기) |  |
|  | 3 | READY_TO_PROCESS | 작업 준비 |  |
|  | 4 | PROCESSING | PROCESSING |  |
|  | 5 | READY_TO_UNLOAD | Unload 반송 가능 |  |
| PORT_AVAILABLE_STATE | 1 | DOWN | PORT DOWN | Disable/Port Error |
|  | 2 | EMPTY | Carrier Not Exist |  |
|  | 3 | LOAD | Carrier Exist |  |

Port Access Mode

Port Access Mode State Model

Figure 4-2 Port Transfer State & Port Available State Model Diagram

Access Mode는 Port 단위로 Manual/Automatic 으로 제어된다. (E87-11.1.1). Port 가 Reserved 상태이거나 Carrier 반송이 진행중인 경우를 제외하면, Access 모드는 설비 UI 나 Host에 의해 변경될 수 있으며, Host에 의해 상태 확인이 가능해야 한다. (E87-11.1.2)

Access Mode의 경우 PI/O에 의한 error 가 발생하여도 Mode 상태는 계속적으로 유지되어야 하며 Port에 Loading 된 상태에서 Mode 변경 없이 Error Recovery에 의해 계속적인 Process 진행이 가능하여야 한다. Auto Mode 시 PIO error 가 발생하여 Start 되지 않은 Lot 은 Manual 작업 방법으로 Start 시킬 수 있다.

Access Mode의 상태가 변경될 때는 Host에 event 를 Report 하며 언제든지 Host에서 상태 확인이 가능 하다. Access Mode는 설비의 Online/Offline Mode에 관계없이 설정이 가능하다. 즉, Offline 에서도 AMHS 를 이용한 Carrier Transfer 가 가능하다.

Access Mode 가 'Auto'일 때는 Manual Unclamp 동작이 불가하며 'Manual' Mode 로 변경 후 Manual unclamp 를 실시하여 Carrier 를 반송할 수 있다.

Item Definition

| ITEM | VALUE | Description |  | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORT_ACCESS_MODE | 1 | MANUAL | Carrier is loaded or unloaded manually by Operator. |  |
|  | 2 | AUTO | Carrier is loaded or unloaded automatically by AGV. |  |

Port Definition

Port ID Naming Rule –

PORT ID Naming은 기본적으로 설비 ID, 투입/수취 구분, NUM(순번)로 구성하며 AGV 커넥터와 연결되는 대기 PORT와 / 실제 작업이 이루어 지는 Table을 구분할 수 있도록 Naming을 구성한다. 최종 Port ID는 대덕 전자에서 별도 배포한다.

Port Type

| ITEM | VALUE | Description | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| PORT_TYPE | 1 | 투입 Port | AGV와 PIO 통신 |
|  | 2 | 수취 Port | AGV와 PIO 통신 |
|  | 3 | 투입/수취 Both | AGV와 PIO 통신 |
|  | 4 | 작업 Stage Port |  |
|  | 5 | 배출 대기 Stage Port |  |

Carrier Definition

본 문서에서의 Carrier는 크게 8가지와 로 구분하며 Carrier 반송을 위해 설비는 해당 정의에 맞는 데이터를 보고하여야 한다.

Carrier Type – 재정의 필요

| ITEM | VALUE | Description |  | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARRIER_TYPE | 1 | TRAY |  |  |
|  | 2 | BOX |  |  |
|  | 3 | BASKET |  |  |
|  | 4 | MAGAZINE |  | 향후 사이즈 별 구분 |
|  | 5 | JEDEC TRAY |  | 향후 사이즈 별 구분 |
|  | 6 | COVER TRAY |  |  |
|  | 7 | DUMMY BOX |  |  |
|  | 8 | DUMMY BASKET |  |  |
|  | >=9 | Reserved |  |  |

Carrier State

| ITEM | VALUE | Description |  | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARRIER_STATE | 1 | FULL | 제품 CARRIER |  |
|  | 2 | EMPTY | EMPTY CARRIER |  |
|  | 3 | PARTIAL |  |  |

Carrier ID State

| ITEM | VALUE | Description |  | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARRIER_ID_STATE | 1 | ID_READ_OK |  |  |
|  | 2 | ID_READ_FAILED |  |  |
|  | >= 3 | Reserved |  |  |

Carrier ID

CARRIER 종류 별 ID는 RFID로 관리하며 제품 CARRIER는 기본적으로 RFID를 부여하여 관리하게 된다. 설비에서는 기본적으로 투입/배출 시 RFID를 읽어 HOS로 보고하여야 한다.

PROCESS MANAGEMENT

설비에서 진행하는 프로세스에 대해 host와 생산 설비 간의 데이터를 주고받기 위한 내용을 정의한다.

Substrate

Substrate는 Process Job (Lot 단위 공정을 의미)의 개별 단위 프로세스를 정의하며 설비 별 진행하는 Substrate의 종류가 다르므로 Type별 분류하여 정의한다.

Substrate Type

| ITEM | VALUE | Description |  | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBSTRATE_TYPE | 1 | PANEL |  |  |
|  | 2 | QUAD |  |  |
|  | 3 | STRIP |  |  |
|  | 4 | UNIT | (JEDEC TRAY) |  |
|  | > 5 | Reserved |  |  |

Substrate Slot Map

설비는 Lot 단위 별 투입되는 Substrate의 프로세스를 관리하여야 하며 투입기에서 수취기까지 작업 순서를 관리하여야 한다. 즉 투입기 Carrier에서 발번 된 Index와 수취기 Carrier에 수납한 Index를 최종 관리하여 UNLOAD COMPLETE때 보고하여야 한다.

Line In/Out & Module In/Out

설비는 Substrate가 투입될 경우 Line In 및 Module In 보고를 순차적으로 보고하여야 한다. 또한 Module 별 Substrate의 In/Out 을 보고할 수 있도록 하며 마지막 모듈에서는 Module Out 이후 Line Out도 순차적으로 보고될 수 있어야 한다. 특히 마지막 Line Out시 각 Module에서 공정 진행에서 발생한 공정 프로세스 Data의 취합 정보를 보고할 수 있어야 한다.

Data Collection

Host는 Event 보고, Trace 데이터 보고, Alarm 또는 다른 다양한 데이터의 조회를 통하여 설비 활동을 모니터링 할 수 있다

Dynamic Event Report Configuration

설비에서 발생하는 이벤트에 대해 Host는 이벤트 마다 요구되는 항목이 동적으로 변할 수 있으며, 설비는 해당  요청에 충족하는 데이터를 수집할 수 있도록, 아래와 같은 동적 변경 적용 기능을 제공하여야 한다.

- Event Enable/Disable

- Event 별 Report Link

- Report 별 VID Link

Status Variable Data

Host는 원하는 VID를 지정하여 설비 상태를 조회할 수 있다. 설비는 HOST에서 정의하여 요청한 상태 변수에 대한 값을 전송하여야 한다.

상태 데이터는 S1F3에 정의될 수 있고 S1F4로 회신한다. Trace 데이터 정의(S2F23/24, S6F1) 그리고 비정기적으로 설비로부터 제공되는 이벤트 Define Report (S2F33~38, S6F11)가 정의된다.

이는 언제든지 Host에서 데이터 확인을 위하여 Link가 정의될 수 있으며 데이터 확인을 위한 상태 변수 데이터 중 본 문서에서 정의된 최소한의 상태 데이터 외에  설비 별 특화된 상태 변수 VID를 엑셀 시트로 제공해야 한다.

Control State, Equipment State

각 포트의 상태, 각 포트의 Carrier ID, 각 포트의 Carrier 상태, 각 포트의 AMHS 상태

각 Process Module에서 실행되는 각 Process Module별 Carrier ID, 각 Process Module별 Slot ID, 각 Process Module별 Substrate ID, Process Module에서 실행되고 있는 Recipe ID (PPID), Process Module에서 실행되고 있는 스텝 넘버

포트 상태의 경우, 본 문서에 정의된 Port Transfer State와 Port Available State가 서로 구별되어야 한다.

각 설비 콘솔에서 모니터링 되는 모든 아이템에 대한 각 Process 데이터(온도, 가스, 압력 등)

양방향 타입 설비의 경우, 설비는 각 포트 별로 Carrier ID를 제공해야 한다.

ID Read 판독 결과 (성공: 읽은 데이터, Substrate 없을 때: Null, 읽기 실패: 'FAIL')

Data Variable

Host는 RPTID를 지정하여 설비로부터 데이터 변수를 포함하는 보고를 요청할 수 있다. 이는 리포트가 사전에 정의된 것으로 가정한다(예를 들면, S2F33 리포트 정의 사용). 리포트 내에 포함된 상태 변수(SV)와 설비 상수(ECV)의 값은 현재 값이어야 한다. 데이터 값(DVVAL)은 오직 특정 시점 수집 이벤트의 발생에 유효함을 보장하여야 한다. 만약 DVVAL이 하드웨어/또는 소프트웨어의 조건에 따른 제한으로 인하여 지정될 수 없다면, 그 값을 리스트 제로(<L0>)로 보고한다.

만약 설비 환경과 진행 상태에 따라 링크된 데이터 아이템(SVID, DVID, ECID)들이 수집 이벤트(CEID)에 사용할 수 없다면, 그 문제는 사전에 문서로 명시하여 제출 되어야 한다.

문서에 명시되어 있지 않다면, 어떤 이벤트에도 링크될 수 있다고 여겨진다.

설비 자동화를 위해 최소한으로 요구되는 데이터 변수와 이벤트(연결 가능한)는 아래에서 명시되는 내용과 같으며, 설비 업체는 관련 DVID들을 엑셀 시트로 제공해야 한다.

CMS(E87)를 위한 모든 이벤트와 링크. 가능한 DVID는 PORT_ID, CARRIER_ID,  PORT_TRANSFER_STATE, PORT_ACCESS_MODE, PORT_AVAILABLE_STATE 등이다.

Recipe(PPID)의 정보가 GUI를 통하여 변경될 때 발생하는 이벤트에 링크 가능한 DVID는 PP_CHANGE_STATUS, 및 PP_CHANGE_NAME이다.

모니터링이 필요한 정비 항목 값의 변경 이벤트에는 해당 정비항목의 현재 값과 정비항목의 Limit 값이 DV 또는 SV로 링크 가능해야 한다.

- (예 : 누적 두께, 각 Process Module별 공정 Substrate 누적 카운트)

각 Process Module별 이력 정보를 관리하기 위해, Substrate당 Process Module 이력 정보가 제공되어야 한다. 이를 위한 두 가지 방법이 있다.

각 Process Module의 Substrate Process가 완료될 때마다 이벤트가 제공되어야 한다.

각 Substrate의 Process가 완료될 때마다 Module 당 모든 Process Module 이력 데이터가 요약되어 보고 되어야 한다.

- Process Module마다 이벤트가 발생할 때, Slot ID Process Module ID, Carrier ID가 중요하기 때문에 링크 가능할 수 있도록 요구된다.

- 설비 업체는, Process 요약 데이터 수집을 위하여 (ⅰ) 데이터 전송 시간 (II) 데이터 종류

데이터 형식을 별도 제공해야 한다.

단일 Process Module 설비는 각 Substrate(또는 Module) 종료 이벤트당 Process 요약 정보를 제공해야 한다.

- Process 종료 시점에 발생하는 이벤트에 링크될 수 있는 Lot Process Summary 데이터

어떤 Process도 수행하지 않는 Module의 데이터 아이템 값은 null로 표현되어야 한다.

Process 데이터 요약은 다음과 같은 항목이 제공되어야 한다.

각 스텝의 아이템 별 최대, 최소, 평균, 표준편차 값(Lot Process 요약 정보는 Lot이 종료된 후 모든 관련 Substrate에 대하여 요약된 값이다. Substrate Process 요약 정보는 각 Process Module에서 Substrate가 종료된 후 관련 Substrate에 대한 요약 정보이다)

각 Recipe Step별 Process 시간

Carrier ID, LotID, recipe 정보

사용된 치공구 ID, 원부자재 ID

Process 요약 데이터가 고정된 형식을 기반으로 제공되는 경우, 설비 업체에 따라 요약된 데이터의 크기와 형식에 관한 문제가 있을 수 있다. 따라서 불필요한 Module이나 recipe당 스텝의 데이터는 보고하지 않을 수 있도록 제어될 수 있음이 요구된다. 즉, Recipe당 특정 Module에 연관된 특정 스텝의 데이터(Gas, 압력, 온도 등)가 보고될 수 있도록 설비 UI에서 설정 가능해야 한다.

진행하지 않은 Process Module의 데이터는 보고되지 않아야 하고, 만약 그것이 불가능하다면, 보고 시 null 데이터를 전송해야 한다.

Equipment Constant

Equipment Constant Value들은 영구 저장 형식(non-volatile storage)으로 유지되어야 한다. (E30-4.5) 설비 및 SECS/GEM System Restart시 그 값이 유지되어야 한다.

Host의 요구가 있을 때 Equipment Constant Value를 보고하거나 변경할 수 있다. (S2F15/16)

Process Module에 대한 기준 정보를 제공한다.

- Host에서 Module에 대한 데이터 확인 시, 각 Module이 무엇을 의미하는지 확인 가능하도록 해당 정보 EC 제공해야 한다.(ex. Module1: Load Port, Module2: Heating…)

S2F29가 제공되어야 한다. (Equipment Constant Name List)

Host가 S2F13을 <L 0>로 요청할 때는 설비가 보유한 전체의 Equipment Constant Value를 reply하여야 한다.

Host가 S2F29를 <L 0>로 요청할 때는 설비가 보유한 전체의 Equipment Constant Name List를 reply하여야 한다.

S2F13/S2F29에서 하나 또는 그 이상이 제공되지 않는다면, Host로 <L 0> return하여야 한다.

Trace Data Collection

Trace Data Collection Method

Trace Data Collection은 정기적으로 데이터를 샘플링 하는 방법을 제공하는 것이다. 설비는 Host에서 S2F23의 요청에 Trace Report를 수립해야 한다.

Trace Report(S6F1)을 보고하기 위해, Host에서는 TRID, Data Sample Time Interval(DSPER), Sampling 총 수량(TOTSMP), Trace Report 당 Sample 그룹 수(REPGSZ), 그리고 Report Data List를 지정할 수 있다.  Host로 전송되는 Trace Report의 개수는 그룹 크기(TOTSMP/REPGSZ)로 나뉜 총 Sample에 의하여 결정된다.

설비는 Host(DSPER)에 의하여 정의된 Interval로 지정된 Data(SV)를 샘플링 해야 하고, 지정된 리포팅 그룹 사이즈를 위해 미리 정의된 Trace Report를 Host로 전송해야 한다. 마지막 Trace Report가 전송된 후에 설비에 정의된 Trace Report는 자동적으로 삭제되어야 한다.

Host는, 이전 Trace가 종료되거나 새로운 Trace가 시작되어야 할 때, 동일한 TRID를 지정하여 재설정 함으로서 진행하고 있는 Trace기능을 수정하거나 재 시작할 수 있다. 또한 Host는 Trace Report 정의가 삭제되어야 하는 시점에서, 해당 TRID에 TOTSMP = 0를 지정하여 Trace Report 기간을 종료 시킬 수 있다.

설비는 동시에 n개 이상의 TRID를 지원하여야 한다. 물론 동일한 VID가 동시에 각기 다른 TRID에 설정될 수 있다. 만약 설비 시스템의 성능으로 최소 지원 TRID 수량을 제한하여야 한다면 대덕 전자 담당자에게 문서로 미리 명시하여 전달 하여야 한다.

Host의 performance 및 transaction 감소를 위하여 Reply Message(S6F2)는 배제되어야 한다. 즉 Host에서 S6F12를 보내지 않더라도 제약이 없어야 한다.

설비 화면에서 Monitoring 되는 모든 설비 공정 데이터를 제공 할 수 있어야 하며, 설비 설치 이후에도 엔지니어에 의하여 VID가 추가될 수 있다.

각 Process Module 별로 진행하는 Substrate의 Key Data (Process Module 별 Carrier ID / Lot ID / Substrate의 Slot ID(Index) / Recipe ID(PPID) / Recipe Step Number / Substrate의 Jig ID)를 제공하여야 한다.

Trace 데이터(S6F1)은 multi block data(적어도 150개의 Trace Data 제공)를 제공해야 하고, 설비 시스템 성능에 영향을 끼쳐서는 안 된다.

Sampling 되는 data의 주기(DSPER)는 최소 1초를 제공하여야 한다.

Trace Data Collection Items

Trace Data collection (Related to SEMI E5, E30)
설비 화면에서 모니터링 할 수 있는 모든 Data Collection 항목(VID)는 Host로 보고 되어야 한다. 상세 Data Collection 항목(VID)은 설비에서 보고 가능 목록을 제출하고 대덕 전자 담당자와 논의되어 결정되어야 한다.

Data Gathering of Equipment Peripheral Devices(Pump, Chiller…)(SEMI E5, E30 연관) -

- 설비는 주변 장치(Pump, Chiller..)의 Data를 Host로 전송해야 하며, 그 Data는 설비의 유저 화면에 표시 되어야 한다. 설비는 설비에 있는 모든 Data를 수집할 수 있어야 한다.

Alarm Management

설비는 사람, 설비, 자재에 위험을 초래할 수 있는 이상상황에 대하여 관리하여야 한다. 설비는 알람이 발생할 때 마다 Host로 보고하여야 하며 해당 알람에 대한 해제 또한 반드시 보고 하여야 합니다.

Alarm Code는 Alarm Clear/Set bit 와 Alarm Category Code의 2개의 Parts로 구분된다. bit 8 = 1 이면 Alarm Set을 의미하며 bit 8 = 0 이면 Alarm Cleared를 의미한다. bit 1~7까지 의 7 bit는 Alarm Category code로 사용되며 설비에서 구분된 Alarm들은 다음과 같은 Category로 구분되어야 한다. (E30-4.3, E5-Data dictionary item)

  - 0: not use,

  - 1: Personal Safety,

  - 2: Equipment Safety,

  - 3: Parameter Control warning,

  - 4: Parameter Control error,

  - 5: Irrecoverable error,

  - 6: Equipment Status warning,

  - 7: Attention flags,

  - 8: Data Integrity not warranted,

  - >8: Others

Alarm은 각각 또는 모든 Alarm들에 대해 Disable/Enable 이 가능하여야 한다 (E30-4.3.3.1). 설비에 정의된 모든 alarm id는 unique 하여야 한다. (ALID하나당 ALTX 하나)

현재 설정된 Alarm Event의 enable/disable 상태는 비 휘발성 메모리 상태로 유지되어야 한다.

설비에서 Alarm이 검출될 때 Alarm Set이 발생하며, 설비에서 Alarm이 더 이상 검출되지 않거나 인위적인 작업에 의해 Alarm이 해제될 때 Alarm Clear 를 Report한다. Alarm이 발생한 상태에서 Alarm이 Clear 될 때까지 주기적으로 계속 Alarm을 Report 하지 않아야 한다. (E30-T4.3.1)

Alarm ID(ALID)는 실제의 비정상 Unit이나 Module(예:PM, Process Module, Load Port)을 나타내는 고유한 ID를 가져야 한다. (예: Alarm ID의 9~16 bit는 Unit 정보이다). 그리고 설비 업체는 ALID, ALTX, UNIT, 경/중알람 정보를 명시한 List에 대한 정보를 엑셀 형식으로 제출하여야 한다.

검출된 모든 종류의 Alarm은 Host로 보고되어야 한다.
특히 Port관련된 Alarm은(예: PIO 에러, Light Curtain 검출 등) 반드시 보고되어야 한다.

Recipe Management

RMS 시스템을 위하여 전체의 Formatted Recipe Body를 제공하여야 한다.

설비는 설비 UI를 통해 Recipe가 삭제, 생성, 수정된 것에 대한 Event를 제공하여야 한다. 각 이벤트는 행위 주체 (Operator 또는 Host)와 Recipe Name이 VID로 지정되어 진다.

Host가 요청할 때 설비는 현재 진행 중이거나 예약 중인 Recipe Name을 회신하여야 한다.

Host가 S7F19로 현재의 “EPPD(Equipment Process Program Directory)”를 요청한 설비는 Recipe 목록을 회신하여야 한다.

Bit 또는 Bit 결합적 값은 사용되지 않아야 한다.

- ex)

- Valve1 = 1(On), Valve2 = 1(On), Valve3 = 0(Off), Valve4 = 1(On)  OK

- Valve = 1101 or Valve = 13 (binary 1101)  NG

설비가 아래의 기능을 제공되는지 여부를 확인해야만 한다. :

- - Host가 어떤 Recipe Parameter를 변경하면, 하드 디스크에 파일 또는 DB 형태로 저장된 Recipe의 값도 역시 변경된다.

- - 만약 내부 계측기가 장착되어 있다면, 어떤 Recipe Parameter 값은 각 Substrate가 진행 중에 Host에 의해 변경될 수 있다.

- - 설비는 Host가 요청한 Recipe Parameter 값을 보고할 수 있어야 한다.

Host는 설비내의 Recipe를 삭제할 수도 있다. (S7F17/18)

- - Recipe Delete는 설비 Process 진행과 관계없이 항상 가능해야 한다.

Stream & Function Table

| Class | SF | Direction | Name of function |
| --- | --- | --- | --- |
| GEM | SXF0 | H<->E | Abort Transaction (S1F0) |
|  | S1F1 | H<->E | Are You There Request (R) |
|  | S1F2 | H<->E | On Line Data (D) |
|  | S1F3 | H->E | Selected Equipment Status Request (SSR) |
|  | S1F4 | H<-E | Selected Equipment Status Data (SSD) |
|  | S1F5 | H->E | Formatted Status Request (FSR) |
|  | S1F6 | H<-E | Formatted Status Data (FSD) |
|  | S1F11 | H->E | Status Variable NameList Request (SVNR) |
|  | S1F12 | H<-E | Status Variable NameList Reply (SVNRR) |
|  | S1F13 | H<->E | Establish Communication Request (CR) |
|  | S1F14 | H<->E | Establish Communications Request Acknowledge (CRA) |
|  | S1F15 | H->E | Request OFF-LINE (ROFL) |
|  | S1F16 | H<-E | OFF-LINE Acknowledge (OFLA) |
|  | S1F17 | H->E | Request ON-LINE (RONL) |
|  | S1F18 | H<-E | ON-LINE Acknowledge (ONLA) |
|  | S2F13 | H->E | Equipment Constant Request (ECR) |
|  | S2F14 | H<-E | Equipment Constant Data (ECD) |
|  | S2F15 | H->E | New Equipment Constant Send (ESC) |
|  | S2F16 | H<-E | New Equipment Constant Acknowledge (ECA) |
|  | S2F17 | H<->E | Date and Time Request (DTR) |
|  | S2F18 | H<->E | Data and Time Data (DTD) |
|  | S2F23 | H->E | Trace Initialize Send (TIS) |
|  | S2F24 | H<-E | Trace Initialize Acknowledge (TIA) |
|  | S2F25 | H->E | Loopback Diagnostic Request (LDR) |
|  | S2F26 | H<-E | Loopback Diagnostic Data (LDD) |
|  | S2F29 | H->E | Equipment Constant Namelist Request (ECNR) |
|  | S2F30 | H<-E | Equipment Constant Namelist (ECN) |
|  | S2F31 | H->E | Date and Time Set Request (DTS) |
|  | S2F32 | H<-E | Data and Time Set Acknowledge (DTA) |
|  | S2F33 | H->E | Define Report (DR) |
|  | S2F34 | H<-E | Define Report Acknowledge (DRA) |
|  | S2F35 | H->E | Link Event Report (LER) |
|  | S2F36 | H<-E | Link Event Report Acknowledge (LERA) |
|  | S2F37 | H->E | Enable/Disable Event Report (EDER) |
|  | S2F38 | H<-E | Enable/Disable Event Report Acknowledge (EERA) |
|  | S2F41 | H->E | Host Command Send (HCS) |
|  | S2F42 | H<-E | Host Command Acknowledge (HCA) |
| GEM | S5F1 | H<-E | Alarm Report Send (ARS) |
|  | S5F2 | H->E | Alarm Report Acknowledge (ARA) |
|  | S5F3 | H->E | Enable/Disable Alarm Send (EAS) |
|  | S5F4 | H<-E | Enable/Disable Alarm Acknowledge (EAA) |
|  | S5F5 | H->E | List Alarm Request (LAR) |
|  | S5F6 | H<-E | List Alarm Data (LAD) |
|  | S6F1 | H<-E | Trace Data Send (TDS) |
|  | S6F2 | H->E | Trace Data Acknowledge (TDA) |
|  | S6F11 | H<-E | Event Report Send (ERS) |
|  | S6F12 | H->E | Event Report Acknowledge (ERA) |
| RMS | S7F1 | H<->E | Process Program Load Inquire (PPI) |
|  | S7F2 | H<->E | Process Program Load Grant (PPG) |
| 일부 설비 | S7F3 | H<->E | Process Program Send (PPS) |
|  | S7F4 | H<->E | Process Program Acknowledge (PPA) |
|  | S7F5 | H<->E | Process Program Request (PPR) |
|  | S7F6 | H<->E | Process Program Data (PPD) |
|  | S7F17 | H->E | Delete Process Program Send (DPS) |
|  | S7F18 | H<-E | Delete Process Program Acknowledge (DPA) |
|  | S7F19 | H->E | Current EPPD Request (RER) |
|  | S7F20 | H<-E | Current EPPD Data (RED) |
|  | S7F23 | H<->E | Formatted Process Program Send (FPS) |
|  | S7F24 | H<->E | Formatted Process Program Acknowledge (FPA) |
|  | S7F25 | H<->E | Formatted Process Program Request (FPR) |
|  | S7F26 | H<->E | Formatted Process Program Data (FPD) |
|  | S9F1 | H<-E | Unrecognized Device ID (UDN) |
|  | S9F3 | H<-E | Unrecognized Stream Type (USN) |
|  | S9F5 | H<-E | Unrecognized Function Type (UFN) |
|  | S9F7 | H<-E | Illegal Data (IDN) |
|  | S9F9 | H<-E | Transaction Timer Timeout (TTN) |
|  | S9F11 | H<-E | Data Too Long (DLN) |
|  | S9F13 | H<-E | Conversation Timeout (CTN) |
|  | S10F1 | H<-E | Terminal Request ((TRN) |
|  | S10F2 | H->E | Terminal Request Acknowledge (TRA) |
|  | S10F3 | H->E | Terminal Display, Single (VTN) |
|  | S10F4 | H<-E | Terminal Display, Single Acknowledge (VTA) |
|  | S10F5 | H->E | Terminal Display, Multi-block (VTN) |
|  | S10F6 | H<-E | Terminal Display, Multi-block Acknowledge (VMA) |

Item Dictionary

DATA DEFINITION

Common Definition

| ITEM | Format Code | Description | Note |  | Where Used |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDLN | 20 | Equipment Model Type, 6 bytes max | Same data as returned by S1,F2 |  | S1F2, F13, F14 ; S7F22, F23, F26, F31, F39, F43 |
| SOFTREV | 20 | Software revision code 6 bytes maximum |  |  |  |
| COMMACK | 10 | Establish Communications Acknowledge Code, 1 byte | Type | Description | S1F14 |
|  |  |  | 0 | Accepted |  |
|  |  |  | 1 | Denied, Try Again |  |
|  |  |  | 2-36 | Reserved |  |
| OFLACK | 10 | Acknowledge code for OFF-LINE request | Type | Description | S1F16 |
|  |  |  | 0 | OFF-LINE Acknowledge |  |
|  |  |  | 1-63 | Reserved |  |
| ONLACK | 10 | Acknowledge code for ONLINE request | Type | Description | S1F18 |
|  |  |  | 0 | ON-LINE Accepted |  |
|  |  |  | 1 | ON-LINE Not Allowed |  |
|  |  |  | 2 | Equipment Already ON-LINE |  |
|  |  |  | 3-63 | Reserved |  |
| SVID | 20 | Status variable ID | Status variables may include any parameter that can be sampled in time such as temperature or quantity of a consumable. |  | S1F3, F11, F12 ; S2F23 |
| SV | 0,20 | Status Variable Value | List 및 ASCII 만 사용. 해당 외 포맷은 미리 통지할 것 |  | S1F4; S6F1 |
| SVNAME | 20 | Status Variable Name |  |  | S1F12 |
| TRID | 20 | Trace request ID |  |  | S2F23; S6F1 |
| DSPER | 20 | Data sample period | Type | Description | S2F23 |
|  |  |  | Format | Hhmmss, 6 bytes |  |
| TOTSMP | 20 | Total samples to be made |  |  | S2F23 |
| REPGSZ | 20 | Reporting group size |  |  | S2F23 |
| TIAACK | 10 | Equipment acknowledgement code, 1 byte | Type | Description | S2F24 |
|  |  |  | 0 | Everything correct |  |
|  |  |  | 1 | Too many SVIDs |  |
|  |  |  | 2 | No more traces allowed |  |
|  |  |  | 3 | Invalid period |  |
|  |  |  | >3 | Equipment-specified error |  |
|  |  |  | 4-63 | Reserved |  |
| TIACK | 10 | Time Acknowledge Code, 1 byte | Type | Description | S2F32 |
|  |  |  | 0 | OK |  |
|  |  |  | 1 | Error, not done |  |
|  |  |  | 2-63 | Reserved |  |
| SMPLN | 3(), 5() | Sample number |  |  | S6F1 |
| STIME | 20 | Sample time, 12 or 16 bytes. | If 12 bytes the format is YYMMDDhhmmss |  | S6F1 |
|  |  |  | If 16 bytes the format is YYYYMMDDhhmmsscc |  |  |
| ACKC6 | 10 | Acknowledge code, 1 byte | Type | Description | S6F2 |
|  |  |  | 0 | Accepted |  |
|  |  |  | >0 | Error, not accepted |  |
|  |  |  | 1-63 | Reserved |  |
| ABS | 10 | Any binary string |  |  | S2F25, F26 |
| ECID | 20 | Equipment Constant ID |  |  | S2F13, F15, F29, F30 |
| ECV | 20 | Equipment Constant Value |  |  | S2F14, F15 |
| EAC | 10 | Equipment acknowledge code, 1 byte | Type | Description | S2F16 |
|  |  |  | 0 | Acknowledge |  |
|  |  |  | 1 | Denied. At least one constant does not exist |  |
|  |  |  | 2 | Denied. Busy |  |
|  |  |  | 3 | Denied. At least one constant out of range |  |
|  |  |  | >3 | Other equipment-specific error |  |
|  |  |  | 4-63 | Reserved |  |
| ECNAME | 20 | Equipment constant name |  |  | S2F30 |
| ECMIN | 20 | Equipment constant minimum value |  |  | S2F30 |
| ECMAX | 20 | Equipment constant maximum value |  |  | S2F30 |
| ECDEF | 20 | Equipment constant default value |  |  | S2F30 |
| DATAID | 20 | Data ID |  |  | S2F33, F35; S6F11 |
| RPTID | 20 | Report ID |  |  | S2F33, F35; S6F11 |
| VID | 20 | Variable ID |  |  | S2F33 |
| DRACK | 10 | Define Report Acknowledge Code, 1 byte | Type | Description | S2F34 |
|  |  |  | 0 | Accept |  |
|  |  |  | 1 | Denied. Insufficient space |  |
|  |  |  | 2 | Denied. Invalid format |  |
|  |  |  | 3 | Denied. At least one RPTID already defined |  |
|  |  |  | 4 | Denied. At least VID does not exist |  |
|  |  |  | >4 | Other errors |  |
|  |  |  | 5-63 | Reserved |  |
| CEID | 20 | Collected event ID |  |  | S2F35, F37; S6F11 |
| LRACK | 10 | Link Report Acknowledge Code, 1 byte | Type | Description | S2F36 |
|  |  |  | 0 | Accept |  |
|  |  |  | 1 | Denied. Insufficient space |  |
|  |  |  | 2 | Denied. Invalid format |  |
|  |  |  | 3 | Denied. At least one CEID link already defined |  |
|  |  |  | 4 | Denied. At least one CEID does not exist |  |
|  |  |  | 5 | Denied. At least one RPTID does not exist |  |
|  |  |  | >5 | Other errors |  |
|  |  |  | 6-63 | Reserved |  |
| CEED | 11 | Collection event or trace enable/disable code, 1 byte | FALSE = Disable , TRUE = Enable |  | S2F37 |
| ERACK | 10 | Enable/Disable Event Report , Acknowledge Code, 1 byte | Type | Description | S2F38 |
|  |  |  | 0 | Accepted |  |
|  |  |  | 1 | Denied. At least one CEID does not exist |  |
|  |  |  | >1 | Other Errors |  |
|  |  |  | 2-63 | Reserved |  |
| RCMD | 20, 31 | Remote command code or string |  |  | S2F41 |
| CPNAME | 20 | Command Parameter Name |  |  | S2F41 |
| CPACK | 10 | Command Parameter Acknowledge Code, 1 byte | Type | Description | S2F42 |
|  |  |  | 1 | Parameter Name (CPNAME) does not exist |  |
|  |  |  | 2 | Illegal Value specified for CPVAL |  |
|  |  |  | 3 | Illegal Format specified for CPVAL |  |
|  |  |  | > 3 | Other equipment-specific error |  |
|  |  |  | 4-63 | 4-63 Reserved |  |
| CPVAL | 20 | Command Parameter Value. |  |  | S2F41 |
| HCACK | 10 | Host Command Parameter Acknowledge Code, 1 byte | Type | Description | S2F42 |
|  |  |  | 0 | Acknowledge, command has been performed |  |
|  |  |  | 1 | Command does not exist |  |
|  |  |  | 2 | Cannot perform now |  |
|  |  |  | 3 | At least one parameter is invalid |  |
|  |  |  | 4 | Acknowledge, command will be performed with completion signaled later by an event |  |
|  |  |  | 5 | Rejected, Already in Desired Condition |  |
|  |  |  | 6 | No such object exists |  |
|  |  |  | 7-63 | Reserved |  |
| CARRIER_ID | 20 | The identifier of a carrier |  |  |  |
| PTN | 10, 51 | Material Port number, 1 byte |  |  |  |
| ALCD | 10 | Alarm code byte | Bit 8 = 1 means alarm set |  | S5F1,F6 |
|  |  |  | Bit 8 = 0 means alarm cleared |  |  |
|  |  |  | Bit 7-1 is alarm category |  |  |
|  |  |  | Type | Description |  |
|  |  |  | 0 | Not used |  |
|  |  |  | 1 | Personal safety |  |
|  |  |  | 2 | Equipment safety |  |
|  |  |  | 3 | Parameter control warning |  |
|  |  |  | 4 | Parameter control error |  |
|  |  |  | 5 | Irrecoverable error |  |
|  |  |  | 6 | Equipment status warning |  |
|  |  |  | 7 | Attention flags |  |
|  |  |  | 8 | Data integrity |  |
|  |  |  | >8 | Other categories |  |
|  |  |  | 9-63 | Reserved |  |
| ALID | 3(), 5() | Alarm identification |  |  | S5F1, F3, F5,F6 |
| ALTX | 20 | Alarm text limited to 40 characters |  |  | S5F1, F6 |
| ACKC5 | 10 | Acknowledge code, 1 byte | Type | Description | S5F2 |
|  |  |  | 0 | Accepted |  |
|  |  |  | >0 | Error, not accepted |  |
|  |  |  | 1-63 | Reserved |  |
| ALED | 10 | Alarm enable/disable code, 1 byte | bit 8 = 1 means enable alarm bit 8 = 0 means disable alarm |  | S5F3 |
| V | 0, 10, | Variable data |  |  | S6F11 |
|  | 11, 20, |  |  |  |  |
|  | 21, 3(), |  |  |  |  |
|  | 4(), 5() |  |  |  |  |
| PPID | 20 | Process program ID | Limited to a maximum of 80 bytes. The format used in the PPID will be host dependent. For internal use of the equipment, the PPID can be treated as a unique binary pattern. If the local equipment is not prepared to display the transmitted code, the display should be in hexadecimal form. |  | S2F27; S7F1, F17, F20, F23, F25, F26 |
| ACKC7 | 10 | Acknowledge code, 1 byte | Type | Description | S7F24 |
|  |  |  | 0 | Accepted |  |
|  |  |  | 1 | Permission not granted |  |
|  |  |  | 2 | Length error |  |
|  |  |  | 3 | Matrix overflow |  |
|  |  |  | 4 | PPID not found |  |
|  |  |  | 5 | Mode unsupported |  |
|  |  |  | 6 | Command will be performed with completion signaled later |  |
|  |  |  | >6 | Other categories |  |
|  |  |  | 7-63 | Reserved |  |
| CCODE | 20, 32, | Command Code | Each command code corresponds to a unique process operation the machine is capable of performing. |  | S7FF23, F26 |
|  | 34, 52, |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  |  |
| PPARM | 11, 20, | Process Parameter | Numeric or Boolean SECS data item, single or multiple value, or text string which provides information required to complete the process command to which the parameter refers.. |  | S7F23, F26 |
|  | 3(), 4(), |  |  |  |  |
|  | 5() |  |  |  |  |
| MHEAD | 10 | SECS message block header associated with message block in error |  |  | S9F1, F3, F5, F7, F11 |
| SHEAD | 10 | Stored header related to the transaction timer |  |  | S9F9 |
| TID | 10 | Terminal number, 1 byte | Type | Description | S10F1, F3, F5, F7 |
|  |  |  | 0 | Single or main terminal |  |
|  |  |  | >0 | Additional terminals at the same equipment |  |
| TEXT | 20 | A single line of characters |  |  | S10F1, F3, F5, F9 |
| ACKC10 | 10 | Acknowledge code, 1 byte | Type | Description | S10F2, F4, F6, F10 |
|  |  |  | 0 | Accepted for display |  |
|  |  |  | 1 | Message will not be displayed |  |
|  |  |  | 2 | Terminal not available |  |
|  |  |  | 3~63 | Reserved |  |
| REASON_CODE | 52 | 비가동 사유 코드 | Type | Description | S6F11 |
|  |  |  | 1 | SHUT DOWN |  |
|  |  |  | 2 | LINE OFF |  |
|  |  |  | >= 3 | RESERVED |  |

SECS Message Details

ONLINE

S*F0 (Abort Transaction)

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | Used to express abort transaction on a message. Function 0 is defined in every stream and it has the same meaning in every stream. | 0 | H ↔ E |

Definition

None

- Message Structure

HEADER ONLY.

S1F1 (Are You There Request)

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Establishes if the equipment is on-line. | Y | H ↔ E |

- Definition

- None

Message Structure

- HEADER ONLY.

S1F2 (On Line Data)

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Establishes if the equipment is on-line. | Y | H ↔ E |

- Definition

- None

Message Structure

- <L, 2

- 1. < A[6] $MDLN>

- 2. < A[20] $SOFTREV>

S1F5 (Formatted Status Request (FSR))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | A request for the equipment to report the status according to a pre-defined fixed format | N | H → E |

- Definition

- None

Message Structure

- <A[1] $SFCD>.

- SFCD = 1: Equipment State

S1F6 (Formatted Status Data (FSD))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | The equipment reports the value of status variables according to the SFCD | N | H ← E |

- Definition

- SFCD: User Define

- [SFCD =1: Equipment Information]

- Message Structure

- SFCD = 1

<L, 2 								     EQ Status Event Info

1. <B[1]  $SFCD> 					SFCD

2. <L, 2

1. <L, 3 					    EQP Control State Set

1. <U2 CRST> 			    Online Control State

2.<A[40] $PPID>			    설비의 현재 RECIPEID

3. <U2 EQ_STATUS > 	    설비의 상태 정보

2. <L, 1

1.<L, n

1.<L, 5 								EQP Port State Set

1.<A[4] $PORT_ID> 					설비 내 Port에 정의된 No

2.<U2 PORT_AVAILABLE_STATE >		Port Available state

3.<U2 PORT_ACCESS_MODE > 		Port의 동작 상태 정보

4.<U2 PORT_TRANSFER_STATE> 		Port 물류 상태 정보

5.<A[20] $CARRIER_ID> 				Port 내 Carrier 정보

:

n.<L, 5 								EQP Port State Set

1.<A[4] $PORT_ID> 					설비 내 Port에 정의된 No

2.<U2 PORT_AVAILABLE_STATE >		Port Available state

3.<U2 PORT_ACCESS_MODE > 		Port의 동작 상태 정보

4.<U2 PORT_TRANSFER_STATE> 		Port 물류 상태 정보

5.<A[20] $CARRIER_ID> 				Port 내 Carrier 정보

- Exception

- A zero-length item means that no report can be made.

S1F13 (Establish Communications Request)

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | The purpose of this message is to provide a formal means of initializing communications at a logical application level both on power-up and following a break in communications. It should be the following any period where host and Equipment SECS applications are unable to communicate. An attempt to send an Establish Communications Request (S1F13) should be repeated at programmable intervals until an Establish Communications Acknowledge (S1F14) is received within the transaction timeout period with an acknowledgement code accepting the establishment. | Y | H ↔ E |

- Definition

- None

Message Structure

<L, 2

1. <A[6] $MDLN>

2. <A[20] $SOFTREV>

Exception

The host sends a zero-length list to the equipment.

S1F14 (Establish Communications Request Acknowledge)

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | Accept or deny Establish Communications Request (S1F13). MDLN and SOFTREV are on-line data and are valid only if COMMACK = 0. | Y | H ↔ E |

- Definition

COMMACK: Establish Communications Acknowledge Code

Message Structure

<L, 2

1. < B[1] COMMACK

2. < L, 2

1. <A[6] $MDLN

2. <A[20] $SOFTREV>

Exception

The host sends a zero-length list for item 2 to the equipment.

S1F15 (Request OFF-LINE (ROFL))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | The host requests that the equipment transition to the OFF-LINE state. | N | H → E |

- Definition

None

Message Structure

HEADER ONLY.

Exception

None.

S1F16 (OFF-LINE Acknowledge (OFLA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | Acknowledge or error | N | H ← E |

- Definition

OFLACK: Acknowledge code for OFF-LINE request

Message Structure: Message 확인 필요

<B[1] OFLACK> 		 Acknowledge Code

Exception

The host sends a zero-length list for item 2 to the equipment.

S1F17 (Request ON-LINE (RONL))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | The host requests that the equipment transition to the ON-LINE state | Y | H → E |

- Definition

None

Message Structure

HEADER ONLY.

Exception

None.

S1F18 (ON-LINE Acknowledge (ONLA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | Acknowledge or error | N | H ← E |

- Definition

ONLACK: Acknowledge code for ON-LINE request

- Message Structure:

<B[1] ONLACK> 		Acknowledge Code

- Exception

None.

FDC

S1F3 (Selected Equipment Status Request (SSR))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | A request to the equipment to report selected values of its status. | Y | H → E |

- Definition

SVID: Status variable ID

- Message Structure:

<L, n

1. <A[20] $VID>

:

n. <A[20] $ VIDn>

Exception

A zero-length list (structure 1) or item (structure 2) means report all VIDs.

S1F4 (Selected Equipment Status Data (SSD))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | The equipment reports the value of each SVID requested in the order requested. The host remembers the names of values requested. | N | H ← E |

- Definition

VID: variable ID

- Message Structure:

<L, ,n

1. <VAL>

:

n. <VAL>

Exception

A zero-length list item for Vi means that VIDi does not exist.

VAL: DATA FORMAT은 설비에서 정의된 FORMAT을 따른다.

S1F11 (Status Variable Namelist Request (SVNR))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | A request to the equipment to identify certain status variables. | Y | H → E |

- Definition

SVID: Status variable ID

- Message Structure:

<L, ,n

1. <A[20] $SVID>

:

n. <A[20] $SVIDn>

- Exception

A zero length means report all SVIDs.

S1F12 (Status Variable Namelist Reply (SVNRR))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | The equipment reports to the host the name and units of the requested SVs. | N | H ← E |

- Definition

SVID: Status variable ID

Message Structure:

<L, 2 				* L, n = SVID List 개수

1. <L, 3 			          SVID set

1. <A[20] $SVID>		 State Variable ID

2. <A[20] $SVNAME>		 State Variable Name

3. <A[10] $UNIT>

* L, n = 0은 SVID가 존재하지 않거나, 오류가 발생됨을 의미한다.

Exception

Zero-length ASCII items for both SVNAMEi and UNITSi indicates that the SVID does not exist.

S2F23 (Trace Initialize Send (TIS))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 23 | Status variables exist at all times. This function provides a way to sample a subset of those status variables as a function of time. The trace data is returned on S6F1 and is related to the original request by the TRID Multiple trace requests may be made to that equipment allowing it. If equipment receives S2F23 with the same TRID as a trace function that is currently in progress, the equipment should terminate the old trace and then initiate the new trace. A trace function currently in progress may be terminated by S2F23 with TRID of that trace and TOTSMP = 0. | Y | H → E |

- Definition

VID: variable ID

TRID: Trace request ID

DSPER: Data sample period

TOTSMP: Total samples to be made

REPGSZ: Reporting group size

- Message Structure:

<L, 5			 * Trace Info Set

1. <U2 TRID> 		     Trace Request ID

2. <A[8] $DSPER> 	 	 Data Sample Period "hhmmsscc”: 시간주기

3. <U2 TOTSMP>		 Total Sample

4. <U2 REPGSZ>		 Reporting Group Size

5. <L, n 			 	 n = Number of SV Count

1. <A[20] VID>		 Variable ID

- Exception

None.

S2F24 (Trace Initialize Acknowledge (TIA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 24 | Acknowledge or error | N | H ← E |

- Definition

SVID: Status variable ID

Message Structure: Message 확인 필요

< B[1] $TIAACK>  			Message Acknowledge Code

Exception

None

S6F1 (Trace Data Send (TDS))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | This function sends samples to the host according to the trace setup done by S2F23. Trace is a time-driven form of equipment status. | Y | H ← E |

- Definition

VID: variable ID

Message Structure:

<L, 4				 Trace Data Set

1. <U2 TRID> 			Trace Request ID

2. <U2 SMPLN>		Sample Number

3. <A[14] STIME>		Data 수집된 시간

4. <L, n 				SVs List

1. <A[20] V1>	    State Variable Value

2. <A[20] V2>	    State Variable Value

:

n. <A[20] Vn>	    State Variable Value

* n = SV 개수

- Exception

A zero-length STIME means no value is given and that the time is to be derived from SMPLN along with knowledge of the request.

S6F2 (Trace Data Acknowledge (TDA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2 | Acknowledge or error ( No Logging) | N | H → E |

- Definition

None

- Message Structure

<A[1] $ACKC6>  		 Acknowledge Code

- Exception

None.

TIME SET

S2F17 (Date and Time Request (DTR))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 17 | Useful to check equipment time base or for equipment to synchronize with the host time base. | Y | H ↔ E |

- Definition

None

- Message Structure

HEADER ONLY.

Exception

None.

S2F18 (Date and Time Data (DTD))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 18 | Actual time data | N | H ↔ E |

- Definition

None

- Message Structure

<A[14] $TIME> 			YYYYMMDDHHMMSS

- Exception

A zero-length item means no time exists.

S2F31 (Date and Time Set Request (DTS))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 31 | Useful to synchronize the equipment time with the host time base. | Y | H → E |

- Definition

None

- Message Structure

<A[14] $TIME> 			YYYYMMDDHHMMSS

- Exception

None.

S2F32 (Date and Time Set Acknowledge (DTA)

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 32 | Acknowledge the receipt of time and date. | N | H ← E |

- Definition

None

- Message Structure

<B[1] $TIACK>  		Acknowledge Code

- Exception

None

Loopback

S2F25 (Loopback Diagnostic Request (LDR))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 25 | A diagnostic message for checkout of protocol and communication circuits. The binary string sent is echoed back. | Y | H ↔ E |

- Definition

None

- Message Structure

<ABS>

- Exception

None.

S2F26 (Loopback Diagnostic Data (LDD))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 26 | The echoed binary string | N | H ↔ E |

- Definition

None

- Message Structure

<ABS>

- Exception

None.

Equipment Constant

S2F13 Equipment Constant Request (ECR)

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13 | Constants such as for calibration, servo gain, alarm limits, data collection mode, and other values that are changed infrequently can be obtained using this message. | Y | H → E |

- Definition

None

- Message Structure

<L, n 				* n = ECID 요청 개수

1. <A[8] ECID>			Equipment Constant ID

:

n. <A[8] ECID> 			Equipment Constant ID

* L, n = 0의 의미는 설비에서 관리하는 ECID 전체를 의미한다.

Exception

The following structure is included for compatibility with previous implementations and may only be used for items of format 3() and 5(): <ECID, . . . , ECIDn>

S2F14 (Equipment Constant Data (ECD))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 14 | Data Response to S2, F13 in the order requested. | N | H ← E |

- Definition

None

Message Structure

<L, n				         n = HOST가 요청한 ECID 개수

1. <A[40] ECV> 			Equipment Constant Value

:

n. <A[40] ECV> 			Equipment Constant Value

* L, n = 0는 ECID에 대한 데이터를 보고 할 수 없는 것을 의미한다.

Exception

A zero-length list item for ECVi means that ECIDi does not exist. The list format for this data item is not allowed, except in this case.

S2F15 (New Equipment Constant Send (ECS))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 | Change one or more equipment constants. | Y | H → E |

- Definition

ECID : 설비 상수 값에 부여한ID

ECNAME : 설비 상수 값을 정의한 이름

ECDEF : 설비 상수 설정 값

Message Structure

<L, n				* n = HOST가 요청한 ECID 개수

1. L,2

1. <A[8] $ECID> 		Equipment Constant ID

2. <A[40] $ECV>	         Equipment Constant Val

2. L,2

:

n. L,2

1. <A[8] $ECID> 		Equipment Constant ID

2. <A[40] $ECV>	         Equipment Constant Val

* L, n = 0는 ECID에 대한 데이터를 보고 할 수 없는 것을 의미한다.

Exception

None.

S2F16 (Equipment Constant Namelist (ECN))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 16 | Acknowledge or error If EAC contains a non-zero error code, the equipment should not change any of the ECIDs specified in S2F15. | N | H ← E |

- Definition

None

- Message Structure

<A[1] $EAC>  		Equipment acknowledge code.

- Exception

None.

S2F29 Equipment Constant Namelist Request (ECNR)

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 29 | This function allows the host to retrieve basic information about what equipment constants are available in the equipment. | Y | H → E |

- Definition

None

Message Structure

1. L, n

1. < A[8] ECID >			Equipment Constant ID

:

n. < A[8] ECIDn>

* L, n = 0의 의미는 설비에서 관리하는 ECID 전체를 의미한다.

Exception

A zero-length list means send information for all ECIDs

S2F30 (Equipment Constant Name list (ECN))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 30 | Data Response | N | H ← E |

- Definition

None

Message Structure

<L, n				             n = HOST가 요청한 ECID 개수

1. <L, 6			             ECID Set

1. <A[8] $ECID> 		    Equipment Constant ID

2. <A[40] $ECNAME>	    Equipment Constant name

3. <A[20] ECMIN> 	    Equipment constant minimum value.

4. <A[20] ECMAX> 	    Equipment constant maximum value

5. <A[20] ECDEF> 	    Equipment constant default value.

6. <A[10] UNITS> 	    Units Identifier

:

n. <L, 6			             ECID Set

1. <A[8] $ECID> 		    Equipment Constant ID

2. <A[40] $ECNAME>	    Equipment Constant name

3. <A[20] ECMIN> 	    Equipment constant minimum value.

4. <A[20] ECMAX> 	    Equipment constant maximum value

5. <A[20] ECDEF> 	    Equipment constant default value.

6. <A[10] UNITS> 	    Units Identifier

* L, n = 0는 ECID에 대한 데이터를 보고 할 수 없는 것을 의미한다.

Exception

Zero-length ASCII items for ECNAMEi, ECMINi, ECMAXi, ECDEFi, and UNITSi indicates that the ECID does not exist

Dynamic & Define Report

S2F33 Define Report (DR)

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 33 | The purpose of this message is for the host to define a group of reports for the equipment. The type of report to be transmitted is designated by a Boolean “Equipment Constant.” An “Equipment Constant Value” of “False” means that an “Event Report” (S6, F11) will be sent, and a value of “True” means that an “Annotated Event Report” (S6, F13) will be sent. If S2, F33 is Multi-block, it must be preceded by the S2F39/S2F40 Inquire/Grant transaction. | Y | H → E |

- Definition

None

Message Structure

L, 2

1. <A[4] $DATAID>

2. <L, a			 		        reports

1. <L, 2 				        report1

1. <A[4] $RPTID>		   REPORTID

2. L, b 			        VIDs this report

1. <A[10] $VID >

Exception

1. A list of zero-length following <DATAID> deletes all report definitions and associated links. See S2F35 (Link Event/Report).

2. A list of zero-length following <RPTID> deletes report type RPTID. All CEID links to this RPTID are also deleted.

S2F34 (Define Report Acknowledge (DRA)

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 34 | Acknowledge or error If an error condition is detected the entire message is rejected (i.e., partial changes are not allowed). | N | H ← E |

- Definition

None

Message Structure

<A[1] $DRACK>  		Define Report Acknowledge Code.

Exception

None.

S2F35 (Link Event Report (LER))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 35 | The purpose of this message is for the host to link n reports to an event (CEID). These linked event reports will default to ‘disabled’ upon linking. That is, the occurrence of an event would not cause the report to be sent until enabled. See S2F37 for enabling reports. If S2F35 is Multi-block, it must be preceded by the S2F39/S2F40 Inquire/Grant transaction. | Y | H → E |

- Definition

None

Message Structure

L, 2

1. < A[4] $DATAID >

2. <L, a			 		         events

1. <L, 2 				         event1

1. <A[4] $CEID>			CEID (RPTIDS this event)

2. L, n 			         RPTIDLIST

1. <A[4] $RPTID>

Exception

A list of zero length following CEID deletes all report links to that event.

S2F36 (Link Event Report Acknowledge (LERA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 36 | Acknowledge or error If an error condition is detected the entire message is rejected (i.e., partial changes are not allowed). | N | H ← E |

- Definition

None

Message Structure

<B[1] $LRACK >  		Link Report Acknowledge Code.

Exception

None

S2F37 (Enable/Disable Event Report (EDER))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 37 | The purpose of this message is for the host to enable or disable reporting for a group of events (CEIDs). | Y | H → E |

- Definition

CEED : Collection event or trace enable/disable code, (FALSE : Disable, TRUE : Enable)

- Message Structure

L, 2

1. <BOOLEAN $CEED>			Collection event or trace enable/disable code

2. <L, n

1. <A[4] $CEID>			CEID

Exception

A list of zero length following <CEED> means all CEIDs..

S2F38 (Enable/Disable Event Report Acknowledge (EERA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 38 | Acknowledge or error If an error condition is detected the entire message is rejected, i.e., partial changes are not allowed. | N | H ← E |

- Definition

None

Message Structure

<B[1] $ERACK>  		Enable/Disable Event Report

Exception

None.

HOST COMMAND

S2F41 (Host Command Send (HCS))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 41 | The Host requests the Equipment perform the specified remote command with the associated parameters. | Y | H → E |

- Definition

RCMD: Remote command code

Message Structure

L, 2

1. <A[4] RCMD>				Remote Command

2. <L, n					     of parameters

1. <L, 2 				Command Parameter LIST

1. <A[20] ‘CPNAME’>	Command Parameter Name

2. < CPVAL>			Command Parameter Value

Exception

None.

PROCESS COMMAND – Normal

[ RCMD]

| RCMD | NAME | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROCESS START | 투입 또는 프로세스 시작 명령 |
| 2 | PROCESS CANCEL | 투입 또는 프로세스 취소 명령 (최초 작업 전) |
| 3 | PROCESS ABORT | 투입 또는 프로세스 취소 명령 (작업 중 취소로 투입기 기준 투입 취소, 프로세스 설비는 프로세스 취소) |
| 4 | PROCESS PAUSE | 투입 또는 프로세스 일시 중시 (싸이클 정지 포함) |
| 5 | PROCESS RESUME | 투입 또는 프로세스 재개 |

- Definition

Message Structure

L, 2

1. <A[4] RCMD>

2. <L, 4

1. <L, 2

1. <A[20] ‘LOTID’>

2. <A[40] $ LOTID>

2. <L, 2

1. <A[20] ‘LOT_TYPE’>

2. <U2 LOT_TYPE>				1: 초도, 2: 본랏, 3: DUMMY, 4: 재 초도, 5: 재작업

3. <L, 2

1. <A[20] $PPID>

2. <A[20] ‘PPID’ >

4. <L, 2

1. <A[20] ‘TOOL_ID’>			TOOL_ID

2. <A[40] $ TOOL_ID>

Exception

PPSELECT- COMMAND

| RCMD | NAME | Description |
| --- | --- | --- |
| 8 | PPSELECT-COMMAND | PPID SELECT 명령 BY LOT |

- PPID: LOT 에 대한 PPID 셋 명령으로 해당 명령이 후 PPSELECT_COMPLETE 또는 PPSELECT_FAILED 을 보고하여야 한다.

- Definition

Message Structure

L, 2

1. <A[4] $ RCMD>						Remote Command

2. <L, 4

1. <L, 2

1. <A[20] ‘LOTID’>

2. <A[40] $ LOTID>

2. <L, 2

1. <A[20] $LOT_TYPE>

2. <A[20] $’LOT_TYPE’>			1: 초도, 2: 본랏, 3: DUMMY, 4: 재 초도, 5: 재작업

3. <L, 2

1. <A[20] $PPID>

2. <A[20] ‘PPID’ >

4. <L, 2

1. <A[20] ‘TOOL_ID’>

2. <A[40] $ TOOL_ID>		    TOOL_ID로 CAM 파일 다운로드 설비는 파일 명이 된다.

Exception

None

OPCALL- COMMAND

| RCMD | NAME | Description |
| --- | --- | --- |
| 10 | OP CALL |  |

- Definition

Message Structure

L, 2

1. <A[4] $ RCMD>						Remote Command

2. <L, 1

1. <L, 2

1. <A[20] $MESSAGE>

2. <A[120] $’MESSAGE’>		    Opcall로 전달하려는 정보

Exception

- * Operator Call is also called as 'OPCall'.

- * OPCall: Message Popup + Buzzer + Signal Tower (RED)

- * Popup window of Opcall should satisfy these conditions.

- 1) A single window of message list (Not to have bunch of independent windows on the screen).

- 2) Message Reset and History of Minimum 1,000

- 3) Buzzer Off button (Only for OPCall)

S2F42 (Host Command Acknowledge (HCA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 42 | Acknowledge Host command or error. If command is not accepted due to one or more invalid parameters (i.e., HCACK = 3), then a list of invalid parameters will be returned containing the parameter name and reason for being invalid. | N | H ← E |

- Definition

None

Message Structure

L, 2

1. <HCACK>				         Host Command Parameter Acknowledge Code

2. <L, n

1. <L, 2                       Command Parameter LIST

1. <CPNAME>			Command Parameter Name

2. < CPACK >			Command Parameter Acknowledge.

Exception

- If there are no invalid parameters, then a list of zero length will be sent for item 2.

LOT INFORMATION

S3F101 - Lot Information Send

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 101 | The Host requests the Equipment perform the specified lot information with the associated parameters. | Y | H → E |

- Definition

CONDITION_INFO: 프로세스 진행 시 설비 체크 항목.

| 설비 | Parameter Name | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 코이닝 (Unit) | BODY_SIZE |  |
|  | THICKNESS |  |

    - Condition Info Table

Message Structure

1. <L, 2

1. <L, 2

1. <A[20] ‘LOT_INFO’>

2. <L, 9

1. <A[40] ‘LOT_ID’>                제품 LOT ID

2. <U2 LOT_TYPE>			     1: 초도, 2: 본랏, 3: DUMMY, 4: 재 초도, 5: 재작업

3. <U2 TOTAL_SUBSTRATE_QTY>	 LOT 전체 SUBSTRATE (QUAD,STRIP,JEDEC Tray)수량

4. <U2 TOTAL_UNIT_QTY>	     LOT 전체 UNIT수량

5. <A[40] PPID>                   Recipe Id

6. <A[40] TOOL_ID>               Tool Id (CAM File 사용 시 File 명)

7. <A[40] DUMMY_LOT_ID>        전/후 더미 LOT ID, DUMMY_RUN DUMMY LOT ID

8. <U2 BCR_FLAG>                BCR MARKING 여부: 1: MARKED, 2: NON-MARKED

2. <L, 2

1. <A[20] ‘CONDITION_INFO’>

2. <L, s

1. <L, 2

1. <A[20] ‘ParameterName’>		Ref- 11.8-1 Condition Table

2. <A[40] $ ParameterValue >

- :

s. <L, 2

1. <A[20] ‘ParameterName’>

2. <A[40] $ ParameterValue >

Exception

S3F102 (Lot Information Acknowledge (LIA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 102 | Acknowledge or error. | N | H ← E |

- Definition

None

Message Structure

<B[1] ACKC3>

- Exception

None

ALARM

S5F1 (Alarm Report Send (ARS))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | This message reports a change in or presence of an alarm condition. One message will be issued when the alarm is set and one message will be issued when the alarm is cleared. Irrecoverable errors and attention flags may not have a corresponding clear message.. | Y | H ← E |

- Definition

Ref – Item Dictionary

Message Structure

<L, 3

1. <B[1] ALCD >

2. <U2 ALID >

3. <A[120] $ ALTX >

Exception

None

S5F2 (Alarm Report Acknowledge (ARA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | Acknowledge or error | N | H → E |

- Definition

None

Message Structure

- <B[1] ACKC5>

Exception

None

S5F3 (Enable/Disable Alarm Send (EAS))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | This message will change the state of the enable bit in the equipment. The enable bit determines if the alarm will be sent to the host. Alarms which are not controllable in this way are unaffected by this message.. | Y | H → E |

- Definition

None

Message Structure

- L, 2

- 1. < BOOLEAN $ALED>	          Alarm enable/disable code

- 2. < U2 ALID>   		          Alarm identification

Exception

A zero-length item for ALID means all alarms..

S5F4 (Enable/Disable Alarm Acknowledge (EAA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | Acknowledge or error. | N | H ← E |

- Definition

None

Message Structure

<B[1] ACKC5>

Exception

None.

S5F5 (List Alarms Request (LAR))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | This message requests the equipment to send binary and analog alarm information to the host. | Y | H → E |

- Definition

None

Message Structure

<ALID1, . . . ,ALIDn>

Exception

A zero-length item for ALID means all alarms..

S5F6 (List Alarm Data (LAD))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | This message contains the alarm data known to the equipment. There are “m” alarms in the list. | N | H ← E |

- Definition

- None

- Message Structure

L, n

L, 3

1. < B[1] ALCD >

2. < U2 ALID >

3. < A[120] $ALTX >

Exception

- If m = 0, no response can be made. A zero-length item returned for ALCDi or ALTXi means that value does not exist.

EVENT

S6F11 (Event Report Send (ERS))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 11 | The purpose of this message is for the equipment to send a defined, linked, and enabled group of reports to the host upon the occurrence of an event (CEID). If S6F11 is Multi-block, it must be preceded by the S6F5/S6F6 Inquire/Grant transaction.. | Y | H ← E |

- Definition

- None

Message Structure: Dynamic Define Report

L,3

1. < DATAID >

2. < CEID >

3. < L, n

1. < L, 2 					report

1. < RPTID >

2. < L, n				Vs this report

1. < A V >

:

n. < A Vn >

Exception

- If there are no reports linked to the event a ‘null’ report is assumed. A zero-length list for # of reports means there are no reports linked to the given CEID.

Related Control State Event CEID

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 111 | Control State Change Report (Offline) | Offline으로 통신 상태 변경 시 보고 |

- Definition

- Message Structure:

L,3

1. < A[4]  DATAID >

2. < A[4]  CEID >

3. < L, 1

1. < L, 2 						    RPTID 100Set

1. <A[4] '100' >

2. < L, 3						    Vs this report

1. <U2 CRST > 			         Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 		         설비의 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 		    USER ID

Exception

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 112 | Control State Change Report (Local) | Online Local로 통신 상태 변경 시 보고 |

- Definition

- Message Structure:

L,3

1. < A[4]  DATAID >

2. < A[4]  CEID >

3. < L, 1

1. < L, 2 							     RPTID 100Set

1. <A[4] '100' >

2. < L, 3						     Vs this report

1. <U2 CRST > 			          Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 		         설비의 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 		     USER ID

Exception

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 113 | Control State Change Report (Remote) | Online Remote로 통신 상태 변경 시 보고 |

- Definition

- Message Structure:

L,3

1. < A[4]  DATAID >

2. < A[4]  CEID >

3. < L, 1

1. < L, 2 							 RPTID 100Set

1. <A[4] '100' >

2. < L, 3						 Vs this report

1. <U2 CRST > 			      Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 		      설비의 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 		 USER ID

- Exception

Related Equipment State Event CEID

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 114 | Equipment State Change Report | 설비 상태 변경 시 보고 |

- Definition

- REASON_CODE : 비 가동 사유 코드.

| # Type | # Description |
| --- | --- |
| # 1 | # SHUT DOWN |
| # 2 | # LINE OFF |

- Message Structure:

L,3

1. <A[4]  $DATAID >

2. <A[4]  $CEID >

3. <L, 2

1. <L, 2

1. <A[4] $ '100' >                   RPTID 100

2. <L, 3						Vs this report

1. <U2 CRST > 			     Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 		     설비의 동작 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 		USER ID

2. <L, 2 						     RPTID 100Set

1. <A[4] $ '101' >              	RPTID 101

2. <L, 3						Vs this report

1. <A[40] EQUIPMENT_ID > 	설비 ID

2. <U2 CUR_EQ_STATUS > 	설비의 현재 동작 상태 정보

3. <U2 OLD_EQ_STATUS > 	설비의 이전 동작 상태 정보

4. <U2 REASON_CODE > 		비가동 사유 코드

- Exception

Related LOT Reserve Event CEID

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 300 | LOT_REQUEST | 설비 CIM 화면에서 LOT SCAN후 LOT 정보 요청 |

- Definition

- Process Condition Parameter List

| 설비 명 | Parameter |
| --- | --- |
| 1차 Sawing/수세 | Conversion Kit |
| 코이닝(Quad) | Coining Head No. |
| 코이닝(Unit) | Coining Head No.AL TRAY NO |
| OSP 5호 | Etch Rate, Conveyor speed |
| MMP | Solder Paste |
| MICRO BALL | FLUX, BALL |
| 2차 Sawing/수세 | Conversion Kit |

- Message Structure:

L,3

1. <A[4]  $DATAID >

2. <A[4]  $CEID >

3. <L, 2

1. <L, 2

1. <A[4] $ '100' >					RPTID 100

2. <L, 3

1. <U2 CRST > 					Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 				설비의 동작 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 			USER ID

2. < L, 2

1. <A[4] $ 602 >               		RPTID 602

2. < L, 8

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID> 	     설비 ID ( 인라인 설비 인 경우 지정된 MAIN 설비 ID)

2. <A[40] $ LOTID> 				Scan LOTID

3. <U2 LOT_TYPE> 				1: 초도, 2: 본랏, 3: 더미, 4:  재초도, 5=재작업

4. <U2 BEFORE_DUMMY_QTY> 		전 DUMMY 수량, 사용하지 않을 경우 0

5. <U2 AFTER_DUMMY_QTY> 		후 DUMMY 수량, 사용하지 않을 경우 0

6. <U2 RESERVE_SUBSTRATE_QTY> 	예약 수량.

7. <U2 RUN_MODE> 				1: NORMAL MODE, 2: DUMMY RUN MODE (비가동 시 사용)

8. <L,s						     Process Condition Parameter List

1. <L,2

1. <A[20] $ Parameter Name>

2. <A[40] $ Parameter Name >

:

s. <L,2

1. <A[20] $ Parameter Name>

2. <A[40] $ Parameter Name >

Exception

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 301 | LOT_RESERVE_REQUEST | 설비 CIM 화면에서 LOT 정보 확인 후 예약 요청 |

- Definition

Message Structure:

L,3

1. <A[4]  $DATAID >

2. <A[4]  $CEID >

3. <L, 2

1. <L, 2

1. <A[4] $ '100' >	                  RPTID 100

2. <L, 3

1. <U2 CRST > 					Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 				설비의 동작 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 			USER ID

2. < L, 2

1. <A[4] $ 601 >               		RPTID 601

2. < L, 5

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID>

2. <A[40] $ LOTID>

3. <U2 LOT_TYPE>

4. <A[40] PPID>                   현재 설비 RECIPEID(PPID)

5. <A[40] TOOL_ID>               현재 TOOL_ID

* MES 와 협의 필요.

Exception

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 302 | LOT_RESERVED_REPORT | 작업 예약 완료 후 보고 |

- Definition

Message Structure:

L,3

1. <A[4]  $DATAID >

2. <A[4]  $CEID >

3. <L, 2

1. <L, 2

1. <A[4] $ '100' >	                  RPTID 100

2. <L, 3

1. <U2 CRST > 					Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 				설비의 동작 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 			USER ID

2. < L, 2

1. <A[4] $ 601 >               		RPTID 601

2. < L, 5

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID>

2. <A[40] $ LOTID>

3. <U2 LOT_TYPE>

4. <A[40] PPID>                   현재 설비 RECIPEID(PPID)

5. <A[40] TOOL_ID>               현재 TOOL_ID

* MES 와 협의 필요.

Exception

Related Lot Process Event CEID

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | LOT_PROCESS_STARTED | 설비에서 첫번째 Substrate[Panel/Strip]가 투입될 때. |
| 2 | LOT_PROCESS_CANCELED | 설비 또는 Host에서 Lot에 대하여 Cancel 시켰을 때 |
| 3 | LOT_PROCESS_ABORTED | 설비 또는 Host에서 Lot에 대하여 Abort 시켰을 때.(투입/수취) 투입기 -> CARRIER_ID = IN_CARRIERID 수취기 -> CARRIER_ID ≠ IN_CARRIERID |
| 5 | LOT_PROCESS_PAUSED | 설비 또는 Host에서 Lot에 대하여 Pause 시켰을 때 |
| 6 | LOT_PROCESS_RESUME | 설비 또는 Host에서 Lot에 대하여 재 시작 시켰을 때 |

- Definition

- Message Structure:

L,3

1. < U2   DATAID >

2. < U2   CEID >

3. < L, 2

1. < L, 2

1. < U2 ‘300’ >				            RPTID 300

2. < L, 8

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID >           설비 ID

2. <A[40] $ LOTID > 		            LOTID

3. <U2   LOT_TYPE > 		            1: 초도, 2: 본랏, 3: 더미, 4:  재초도, 5=재작업

4. <A[40] $ PPID > 		            Process Program Id

5. <A[40] $ TOOL_ID > 		        TOOL_ID

6. <U2 SUBSTRATE_TYPE>             PANEL = 1, QUAD = 2, STRIP = 3, UNIT (JEDEC TRAY) = 4. [배출 기준]

7. <U2 RESERVE_SUBSTRATE_QTY> 	   예약 SUBSTRATE (PANEL, QUAD, STRIP, JEDEC TRAY) 수량

8. <U2 RESERVE_UNIT_QTY> 	        예약 UNIT (PCS) 수량

- Exception:

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 4 | LOT_PROCESS_COMPLETE | 설비에서 Lot의 마지막 Substrate가 배출될 시 (MES 수량과 설비 COUNTTING 수량이 동일할 경우) |
| 7 | LOT_PROCESS_ABNORMAL_COMPLETE | 설비에서 Lot의 마지막 Substrate가 배출될 시 (MES PANEL 수량과 설비 내에서 파악한 수량이 맞지 않은 경우) -> 설비 내 PANEL을 작업자가 제거한 경우와 MES 수량과 설비에서 파악한 수량이 다른 경우 2가지 경우가 있다. |
| 150 | SAWING_LOT_PROCESS_COMPLETE | SAWING (UNIT) 설비 LOT PROCESS 완료 보고 |

- Definition

- LOT DATA : 기술 및 업체 협의 선정 필요

- DEFECT DATA: 기술 및 업체 선정 필요.- 업체 별 MESSAGE FORMAT CONFIRM 필요

- Message Structure:

L,3

1. < U2   DATAID >

2. < U2   CEID >

3. < L, 2

1. < L, 2

1. < U2 ‘300’ >				            RPTID 300

2. < L, 8

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID >           설비 ID

2. <A[40] $ LOTID > 		            LOTID

3. <U2   LOT_TYPE > 		            1: 초도, 2: 본랏, 3: 더미, 4:  재초도, 5=재작업

4. <A[40] $ PPID > 		            Process Program Id

5. <A[40] $ TOOL_ID > 		        TOOL_ID

6. <U2 SUBSTRATE_TYPE>             PANEL = 1, QUAD = 2, STRIP = 3, UNIT (JEDEC TRAY) = 4. [배출 기준]

7. <U2 RESERVE_SUBSTRATE_QTY> 	   예약 SUBSTRATE (PANEL, QUAD, STRIP, JEDEC TRAY) 수량

8. <U2 RESERVE_UNIT_QTY> 	        예약 UNIT (PCS) 수량

2. < L, 2 							         MES 및 기술과 협의 필요

1. < U2 ‘510’ >				             RPTID 510

2. <L, 5

1. <U2  COMPLETE_SUBSTRATE_QTY>   작업 완료된 SUBSTRATE 양품 수량

2. <U2  COMPLETE_UNIT_QTY>         작업 완료된 양품 UNIT 수량.

3. <U2  LOT_DEFECT_QTY>            LOT 기준 전체 불량 수량

4. <L,s							    LOT DATA

1. <L,2

1. <L, m

1. <L,2

1. <A[20] $ VID>

2. <A[40] $ VVAL>

:

m. <L,2

1. <A[20] $ VID>

2. <A[40] $ VVAL>

:

s. <L,2

5. <L, p                                 DEFECT DATA

1. <L, 3

1. <A[40] $ MODULE_ID >          MODULE_ID [INLINE 내 검사기 설비가 여러 대 일 경우 구분]

2. <U2 LOT_DEFECT_QTY>          LOT_DEFECT_QTY = DEFECT_CODE 별 DEFECT_QTY의 합

3. <L, m 				          DEFECT INFO

1. <L,2

1. <A[20] $ DEFECT_CODE>   불량 코드

2. <U2 DEFECT_QTY>         불량 수량

:

m. <L,2

1. <A[20] $ DEFECT_CODE>

2. <U2 DEFECT_QTY>

p.<L, 3

- Exception:

- LOT DATA : s = 0 : 해당 사항 없을 경우 L,0 으로 보고 (설비 및 대덕 기술 담당자와 협의 후 VID 제출.)

- DEFECT DATA : p = 0 : 해당 사항 없을 경우 L,0 으로 보고.

Related Substrate Event CEID

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 13 | SUBSTRATE_LINE_IN | Substrate(Panel, Quad, Strip, JEDEC Tray)가 Line으로 In 시 발생 |
| 15 | SUBSTRATE_MODULE_IN | Substrate(Panel)가 Module로 In 시 발생 |
| 16 | SUBSTRATE_MODULE_OUT | Substrate(Panel)가 Module에서 In 시 발생 |
| 17 | SUBSTRATE_REMOVE | Substrate(Panel)가 작업자가 설비 내에서 영구히 Remove시 발생 |

- Definition

- SUBSTRATE_TYPE

| Type | Description |
| --- | --- |
| 1 | PANEL |
| 2 | QUAD |
| 3 | STRIP |
| 4 | JEDEC TRAY(UNIT) |

Message Structure:

L,3

1. <A[4]  $DATAID >

2. <A[4]  $CEID >

3. <L, 1

1. < L, 2

1. < A[4] $ 401 >		 RPTID 401

2. <L, 11

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID >

2. <A[40] $ LOTID >

3. <U2 LOT_TYPE > 	          1: 초도, 2: 본랏, 3: 더미, 4:  재초도, 5=재작업

4. <A[40] $ CARRIER_ID        투입기 CARRIER_ID-CARRIER없이 투입 되는 경우 NA 표기

5. <U2 CARRIER_ID_STATE>    ID READ STATE   1: ID_READ OK, 2: ID_READ_FAIL, 3: N/A (ID 가 없는 경우)

6. <A[40] $ SUBSTRATE_ID >    QUAD,STRIP ID, JEDEC TRAY 인 경우 LOTID+투입 순번

7. <U2 SUBSTRATE_TYPE > 	    PANEL = 1, QUAD = 2, STRIP = 3, UNIT (JEDEC TRAY) = 4

8. <U2 CARRIER_OUT_INDEX > 투입기 CARRIER SLOT NO (순번)

9. <U2 SUBSTRATE_ID_STATE>  ID READ STATE   1: ID_READ OK, 2: ID_READ_FAIL, 3: N/A (ID 가 없는 경우)

10. <A[40] $ PPID > 	        설비 진행 RECIPEID

11. <A[40] $ MODULE_ID >    MODULE ID (LINE IN/OUT 시 Space)

- Exception

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 14 | SUBSTRATE_LINE_OUT | Substrate가 Line Out 시 발생 |

L,3

1. <A[4]  $DATAID >

2. <A[4]  $CEID >

3. <L, 2

1. < L, 2

1. <A[4] $ 402 >					RPTID 401

2. <L, 9

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID >        설비 ID

2. <A[40] $ LOTID > 				LOT ID

3. <U2 LOT_TYPE > 				1: 초도, 2: 본랏, 3: 더미, 4:  재초도, 5=재작업

4. <A[40] $ SUBSTRATE_ID > 	     JEDEC TRAY 인 경우는 LOTID+순번(01,02)

5. <U2 SUBSTRATE_ID_STATE> 	     ID READ STATE   1: ID_READ OK, 2: ID_READ_FAIL, 3: N/A (ID 가 없는 경우)

6. <U2 SUBSTRATE_TYPE>             PANEL = 1, QUAD = 2, STRIP = 3, UNIT (JEDEC TRAY) = 4. [배출 기준]

7. <U2 QTY  > 	              JEDEC TRAY 내 UNIT 수량

8. <A[40] $ PPID > 	              현재 RECIPEID

9. <A[40] $ MODULE_ID >           MODULE ID (LINE IN/OUT 시 Space)

2. <L, 2

1. <A[4] $ 500 >					RPTID 500 [Process Data Set]

2. <L, 1

1.  <L,s							PROCESS DATA

1. <L,2

1. <A[40] $ MODULE_ID>

2. <L, m

1. <L,2

1. <A[20] $ VID>

2. <A[40] $ VVAL>

:

m. <L,2

1. <A[20] $ VID>

2. <A[40] $ VVAL>

:

s. <L,2

- OSP 설비 전용 EVENT

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 27 | SUBSTRATE_LINE_IN_FOR_OSP | Substrate(Panel, Quad, Strip, JEDEC Tray)가 Line으로 In 시 발생 |
| 29 | SUBSTRATE_MODULE_IN_FOR_OSP | Substrate(Panel)가 Module로 In 시 발생 |
| 30 | SUBSTRATE_MODULE_OUT_FOR_OSP | Substrate(Panel)가 Module에서 In 시 발생 |

- Definition

- SUBSTRATE_TYPE

| Type | Description |
| --- | --- |
| 1 | PANEL |
| 2 | QUAD |
| 3 | STRIP |
| 4 | JEDEC TRAY(UNIT) |

Message Structure:

L,3

1. <A[4]  $DATAID >

2. <A[4]  $CEID >

3. <L, 1

1. < L, 2

1. < A[4] $ 420 >		 RPTID 420

2. <L, 9

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID >

2. <A[40] $ LOTID >

3. <U2 LOT_TYPE > 	          1: 초도, 2: 본랏, 3: 더미, 4:  재초도, 5=재작업

4. <A[40] $ CARRIER_ID        투입기 CARRIER_ID-CARRIER없이 투입 되는 경우 NA 표기

5. <U2 CARRIER_ID_STATE>    ID READ STATE   1: ID_READ OK, 2: ID_READ_FAIL, 3: N/A (ID 가 없는 경우)

6. <U2 SUBSTRATE_TYPE > 	    PANEL = 1, QUAD = 2, STRIP = 3, UNIT (JEDEC TRAY) = 4

7. <A[40] $ PPID > 	        설비 진행 RECIPEID

8. <A[40] $ MODULE_ID >    MODULE ID (LINE IN/OUT 시 Space)

9.<L, s

1. <A[40] $ SUBSTRATE_ID >    QUAD,STRIP ID, JEDEC TRAY 인 경우 LOTID+투입 순번

:

s. <A[40] $ SUBSTRATE_ID >    QUAD,STRIP ID, JEDEC TRAY 인 경우 LOTID+투입 순번

Exception

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 28 | SUBSTRATE_LINE_OUT_FOR_OSP | Substrate(Panel)가 Line으로 Out 시 발생 |

- Definition

- SUBSTRATE_ID_STATE

| Type | Description |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ID_READ_OK |  |
| 2 | ID_READ_FAILED |  |
| 3 | N/A | Not Available |

Message Structure:

L,3

1. <A[4]  $DATAID >

2. <A[4]  $CEID >

3. <L, 12

1. < L, 2

1. < A[4] $ 420 >		 RPTID 420

2. <L, 9

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID >

2. <A[40] $ LOTID >

3. <U2 LOT_TYPE > 	          1: 초도, 2: 본랏, 3: 더미, 4:  재초도, 5=재작업

4. <A[40] $ CARRIER_ID        투입기 CARRIER_ID-CARRIER없이 투입 되는 경우 NA 표기

5. <U2 CARRIER_ID_STATE>    ID READ STATE   1: ID_READ OK, 2: ID_READ_FAIL, 3: N/A (ID 가 없는 경우)

6. <U2 SUBSTRATE_TYPE > 	    PANEL = 1, QUAD = 2, STRIP = 3, UNIT (JEDEC TRAY) = 4

7. <A[40] $ PPID > 	        설비 진행 RECIPEID

8. <A[40] $ MODULE_ID >    MODULE ID (LINE IN/OUT 시 Space)

9.<L, s                         SUBSTRATE LIST

1. <A[40] $ SUBSTRATE_ID >    QUAD,STRIP ID, JEDEC TRAY 인 경우 LOTID+투입 순번

:

s. <A[40] $ SUBSTRATE_ID >    QUAD,STRIP ID, JEDEC TRAY 인 경우 LOTID+투입 순번

2. <L, 2

1. <A[4] $ 500 >			RPTID 500 [Process Data Set]

2. <L, 1

1.  <L,s

1. <L,2

1. <A[40] $ MODULE_ID>  설비 업체 정의 후 ID 제출

2. <L, m

1. <L,2

1. <A[20] $ VID>

2. <A[40] $ VAL>

:

m. <L,2

1. <A[20] $ VID>

2. <A[40] $ VAL>

s. <L,2

1. <A[40] $ MODULE_ID>

2. <L, m

1. <L,2

1. <A[20] $ VID>

2. <A[40] $ VVAL>

:

m. <L,2

1. <A[20] $ VID>

2. <A[40] $ VVAL>

Exception

Related Port State Event CEID

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 51 | LD_LOAD_REQUEST | 투입기 CARRIER 투입 요청 [자동 반송 지원 시, PORT_ACCESS_MODE = AUTO] |
| 52 | LD_LOAD_COMPLETE | 투입기 CARRIER 투입 완료 |
| 53 | LD_UNLOAD_REQUEST | 투입기 CARRIER 배출 요청 [자동 반송 지원 시, PORT_ACCESS_MODE = AUTO] |
| 54 | LD_UNLOAD_COMPLETE | 투입기 CARRIER 배출 완료 |
| 61 | UL_LOAD_REQUEST | 수취기 CARRIER 투입 요청 [자동 반송 지원 시, PORT_ACCESS_MODE = AUTO] |
| 62 | UL_LOAD_COMPLETE | 수취기 CARRIER 투입 완료 (EMPTY CARRIER) |
| 63 | UL_UNLOAD_REQUEST | 수취기 CARRIER 배출 요청 [자동 반송 지원 시, PORT_ACCESS_MODE = AUTO] |
| 64 | UL_UNLOAD_COMPLETE | 수취기 CARRIER 배출 완료 |

- Definition

Message Structure:

L,3

1. <A[4]  $DATAID >

2. <A[4]  $CEID >

3. <L, 2

1. <L, 2

1. <A[4] $ '100' >					RPTID 100

2. <L, 3

1. <U2 CRST > 					Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 				설비의 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 			USER ID

2. < L, 2

1. <A[4] $ 200 >               		RPTID 200

2. < L, 12

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID> 	    설비 ID

2. <A[40] $ LOTID>

3. <U2 LOT_TYPE> 				1: 초도, 2: 본랏, 3: 더미, 4:  재초도, 5=재작업

4. <A[10] $ PORT_ID > 		 	설비 내 정의된 PORT ID [장치 구분 + 포트구분]

5. <U2 PORT_TYPE >     			1: LP, 2: UP, 3: LU, 4: CP, 5: ST, 6: BP

6. <A[40] $ CARRIER_ID >  		CARRIER ID [ LOAD_REQUEST 시는 SPACE]

7. <U2 CARRIER_TYPE >  	         CARRIER TYPE (Ref – Common VID List)

8. <U2 PORT_ACCESS_MODE>     	PORT 모드 정보 [B4 설비 Default : 1 Manual]

9. <U2 PORT_AVAILABLE_STATE > 	PORT 동작 상태 정보 [ 1: DOWN, 2: EMPTY, 3: LOAD ]

10.<U2 PORT_TRANSFER_STATE>  	PORT 물류 상태 정보 [1: READY_TO_LOAD, 2: READY_TO_UNLOAD ]

11.<U2 CARRIER_STATE>			1: FULL(PANEL,STRIP,UNIT 유무) , 2: EMPTY

12.<U2 QTY>						CARRIER 내 SUBSTRATE 수량

- Exception

- QTY : UNLOAD_REQUEST 시만 사용(CEID = 53,63). 그 외 0.

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 60 | LD_CARRIER_WAITING_FOR_START | RECIPE 정보 및 작업 유효성 확인 요청 |
| 70 | UL_CARRIER_WAITING_FOR_ START | CARRIER 정보 및 유효성 확인 요청 |

- 자동 반송 시스템 도입 시 사용, 현재는 NOT USED.

- Definition

- PORT_TYPE

| Type | Description |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | LP | Load Port |
| 2 | UP | Unload Port |
| 3 | LU | Both Port (Loading /Unloading) |
| 4 | CP | Cover Port |
| 5 | ST | Stage Port |
| 6 | BP | Buffer Port |

- CARRIER_TYPE

| Type | Description |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRAY | Panel Tray 용기 |
| 2 | BOX | Panel Box 용기 |
| 3 | BASKET | Panel Basket 용기 |
| 4 | MAGAZINE | Quad, Strip 용기 |
| 5 | JEDEC TRAY | Unit 용기 |
| 6 | COVER TRAY | Panel/Jedec Tray Covers |
| 7 | DUMMY BOX | Dummy Panel Box 용기 |
| 8 | Not Available | 사용하지 않음 |

Message Structure:

L,3

1. <A[4] $ DATAID >

2. <A[4] $ CEID >

3. <L, 2

1. <L, 2

1. < A[4] $ '100' >				   RPTID 100

2. <L, 3

1. <U2 CRST > 				   Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 			   설비의 동작 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 		   USER ID

2. < L, 2

1. <A[4] $ 201 >               	   RPTID 201

2. <L, 7

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID > 	   설비 ID.

2. <A[10] $ PORT_ID > 		   설비 내 정의된 PORT ID.

3. <U2 PORT_TYPE >     		   1: LP, 2: UP, 3: LU, 4: CP, 5: ST, 6: BP

4. <A[40] $ CARRIER_ID >  	   CARRIER ID

5. <U2 CARRIER_TYPE>

6. <A[20] $ TOOL_ID>  		   현재 TOOL ID

7. <A[40] $ PPID>				   현재 설비 RECIPE ID

- Exception

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 71 | LD_CARRIER_START | 투입 작업대 CARRIER 작업 시작 |
| 72 | LD_CARRIER_COMPLETE | 투입 작업대 CARRIER 작업 완료 |
| 73 | UL_CARRIER_START | 수취 작업대 CARRIER 작업 시작 |
| 74 | UL_CARRIER_COMPLETE | 수취 작업대 CARRIER 작업 완료 |

- Definition

- Message Structure:

L,3

1. <A[4] $ DATAID >

2. <A[4] $ CEID >

3. <L, 2

1. <L, 2

1. < A[4] $ '100' >					RPTID 100

2. <L, 3

1. <U2 CRST > 					Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 				설비의 동작 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 			USER ID

2. < L, 2

1. <A[4] $ 202 >               		RPTID 202

2. <L, 6

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID > 		설비 ID.

2. <A[10] $ PORT_ID > 		 	설비 내 정의된 PORT ID.

3. <U2 PORT_TYPE >     			1: LP, 2: UP, 3: LU, 4: CP, 5: ST, 6: BP

4. <A[40] $ LOT_ID >

5. <A[40] $ CARRIER_ID >  		CARRIER ID [ LOAD_REQUEST 시는 SPACE, 용기 사용하지 않는 경우 NA]

6. <U2 CARRIER_TYPE>

- Exception:

- 투입/수취기 PORT내 제품 용기를 사용할 수 없는 설비의 경우 CARRIER_ID는 NA로 표기, CARRIER_TYPE = 8 (Not Available)로 보고한다.

Related Port Mode, Available State Event CEID

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 75 | LD_PORT_AVAILABLE_STATE_CHANGE | 투입기 LOAD/EMPTY/DOWN 상태 보고 |
| 76 | UL_PORT_AVAILABLE_STATE_CHANGE | 수취기 LOAD/EMPTY/DOWN 상태 보고 |

- Definition

- PORT_AVAILABLE_STATE

| Type | Description |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | DOWN | PORT DOWN |
| 2 | EMPTY | Carrier Not Exist |
| 3 | LOAD | Carrier Exist |

- Message Structure:

L,3

1. <A[4]  $DATAID >

2. <A[4]  $CEID >

3. <L, 2

1. <L, 2

1. <A[4] $ '100' >					RPTID 100

2. <L, 3

1. <U2 CRST > 					Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 				설비의 동작 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 			USER ID

2. < L, 2

1. < A[4] $ 203 >               		RPTID 203

2. < L, 6

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID > 		설비 ID.

2. <A[4] $ PORT_ID > 		 		설비 내 정의된 PORT ID

3. <U2 PORT_TYPE >     			1: LP, 2: UP, 3: LU, 4: CP, 5: ST, 6: BP

4. <U2 PORT_AVAILABLE_STATE > 	PORT 동작 상태 정보 [ 1: DOWN, 2: EMPTY, 3: LOAD ]

5. <A[40] CARRIER_ID >     		READ CARRIER ID OR SPACE

6. <U2 CARRIER_TYPE >

- Exception:

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 81 | PORT_ACCESS_MODE_CHANGE | AUTO/MANIAL 모드 상태 변경 보고 |

- Definition

- PORT_ACCESS_MODE

| Type | Description |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUAL | Carrier is loaded or unloaded manually by Operator |
| 2 | AUTO | Carrier is loaded or unloaded automatically by OHT or AGV |

- Message Structure:

L,3

1. <A[4]  $DATAID >

2. <A[4]  $CEID >

3. <L, 2

1. <L, 2

1. <A[4] $ '100' >					RPTID 100

2. <L, 3

1. <U2 CRST > 					Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 				설비의 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 			USER ID

2. < L, 2

1. < A[4] $ 204 >               			RPTID 204

2. < L, 4

1. <A[40] $ EQUIPMENT_ID > 		설비 ID

2. <A[10] $ PORT_ID > 		 		설비 내 정의된 PORT ID

3. <U2 PORT_TYPE >

4. <U2 PORT_ACCESS_MODE>     	    1: MANUAL, 2: AUTO

- Exception: Related Material KIT / DEKIT Event CEID

Related Recipe setup Event CEID

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 90 | PP-SELECT_COMPLETE BY LOCAL | RECIPE 셋업 완료 보고 (작업자) |
| 91 | PP-SELECT_COMPLETE | PP-SELECT 명령 후 셋업 결과 성공 전송 |
| 92 | PP-SELECT_FAILED | PP-SELECT 명령 후 셋업 결과 실패 전송. – 알람 및 작업자 호출 |

- Define

None

- Message Structure:

L,3

1. <A[4] $ DATAID >

2. <A[4] $ CEID >

3. <L, 2

1. <L, 2

1. < A[4] $ '100' >					RPTID 100

2. <L, 3								*

1. <U2 CRST > 				    Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 			    설비의 동작 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 			USER ID

2. < L, 2

1. <A[4] $ 600 >               		RPTID 600

2. <L, 4								*

1. <A[40] $ LOTID >

2. <A[40] $ PPID>				    PPID (PP-SELECT CMD 에서 전송한 PPID)

3. <A[200] $ PPERROR>			    SETUP FAIL 사유 (SUCCESS 시 공백)

4. <A[40] $ TOOL_ID>			    TOOL_ID

- Exception

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 93 | RECIPE_DOWNLOAD_COMPLETE | S7F23 이후 PARA 체크 및 CAM FILE DOWNLOAD 성공. RECIPE 생성 완료 이벤트 |
| 94 | RECIPE_DOWNLOAD_FAILED | S7F23 이후 PARA 체크 및 CAM FILE DOWNLOAD 실패. RECIPE 생성 실패 이벤트 |

- Define

- ※ PPERROR_DATA:  ERROR 발생한 CCODE 및 PPARM 정보.

- ※ RECIPE_DOWNLOAD_COMPLETE 보고 시 PPERROR 공백, PPERROR_DATA L , 0 로 보고.

- Message Structure:

L,3

1. <A[4] $ DATAID >

2. <A[4] $ CEID >

3. <L, 2

1. <L, 2

1. < A[4] $ '100' >					RPTID 100

2. <L, 3

1. <U2 CRST > 				     Online Control State

2. <U2 EQ_STATE > 				설비의 상태 정보

3. <A[20] $ USER_ID > 			USER ID

2. < L, 2

1. <A[4] $ 603 >               		RPTID 603

2. <L, 3

1. <A[40] $ LOT_ID > 		         예약 LOT_ID.

2. <A[40] $ PPID > 		         S7F23 SEND 한 PPID.

3. <A[200] $ PPERROR>				에러 사유.

4. <L, 1 PPERROR_DATA			error para , 성공 시 L, 0

1. L, c					    c = Number of Process Commands

1. < L, 2

1. < A[5] $CCODE >

2. < L, p  			    * p = Number of Parameters

1.< PPARM >

:

p.< PPARM >

:

c. < L, 2

Related DEFECT_RESULT_REPORT Event CEID – 설비 기술 협의 필요

To be define

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 200 | DEFECT_RESULT_REPORT | A2 검사기 불량 결과 보고 (JEDEC TRAY 단위) |

- Define

None

- Message Structure:

L,3

1. < U2 	 DATAID >

2. < U2   CEID >

3. < L, 2

1. < L, 2

1. < U2   '100' >				      RPTID 100

2. < L, 3								*

1. < U2 CRST > 				      Online Control State

2. < U2 EQ_STATE > 			      설비의 상태 정보

3. < A[20]  $ USER_ID >

2. < L, 2

1. < U2   '302' >				      RPTID 302

2. < L, 6

1. < A[40]  $ EQUIPMENT_ID >

2. < A[40  $ PORT_ID >              PORT ID [ 배출 PORT ]

2. < A[40]  $ LOT_ID >

4. < A[40]  $ SUBSTRATE_ID > 	      SUBSTRATE_ID (LOTID + 순번) JEDEC TRAY

5. < U2    TOTAL_DEFECT_QTY > 	 SUBSTRATE 내 불량 UNIT 수

6. <L, m 				          DEFECT INFO

1. <L,2

1. <A[20] $ DEFECT_CODE>     불량 코드

2. <U2 DEFECT_QTY>          불량 수량

:

m. <L,2

1. <A[20] $ DEFECT_CODE>

2. <U2 DEFECT_QTY>

- Exception

| CEID | Event | Description |
| --- | --- | --- |
| 501 | Material Kit | 치공구 및 자재 장착 |
| 502 | Material Dekit | 치공구 및 자재 탈착 |

- Define

None

- Message Structure:

L,3

1. < U2 	 DATAID >

2. < U2   CEID >

3. < L, 2

1. < L, 2

1. < U2   '100' >				         RPTID 100

2. < L, 3

1. < U2 CRST > 				         Online Control State

2. < U2 EQ_STATE > 			         설비의 동작 상태 정보

3. < A[20]  $ USER_ID > 		         BY_WHO (USER ID or ‘HOST’)

2. < L, 2

1. < U2   '700' >						RPTID 700

2. < L, 7

1. < A[40] $ EQUIPMENT_ID >           설비 ID

2. < A[40] $ LOT_ID >                   현재 LOT ID

3. < A[40]  $ MATERIAL_ID > 			현재 자재/치공구 ID

4. < A[40]  $ OLD_MATERIAL_ID > 		OLD 자재/치공구 ID

5. < U2  MATERIAL_POS> 			    1: 상단, 2: 하단, to be definition.

6. < U2  MATERIAL_TYPE> 			자재 유형 – to be definition.

7. < U2  QTY > 					    자재 수량

- Exception

-. S6F12에 Nack가 내려오면 장착된 자재를 탈착함

S6F12 (Event Report Acknowledge (ERA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 12 | Acknowledge or error. | N | H → E |

- Definition

None

Message Structure

<A[1] $ACKC6>

- Exception

None

RMS

S7F19 (Current EPPD Request (RER))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 19 | This message is used to request the transmission of the current equipment process program directory (EPPD). This is a list of all the PPIDs of the process programs stored in the equipment. | Y | H → E |

- Definition

None

Message Structure

HEADER ONLY

- Exception

None

S7F20 (Current EPPD Data (RED))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 20 | This message is used to transmit the current EPPD. | N | H ← E |

- Definition

PPID: Process program ID

Message Structure

- L, n                                 number of process programs in the directory

- 1. < A[40] $PPID >

- :

- n. < A[40] $PPID >

- Exception

None

S7F23 (Formatted Process Program Send (FPS))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 23 | This message allows movement of formatted process programs between a piece of equipment and its host system. The values of MDLN and SOFTREV are obtained from the PCD used to generate the process program. If S7F23 is multi-block, it must be preceded by the S7F1/F2 Inquire/Grant transaction. | Y | H ↔ E |

- Definition

PPARM: Process Program Parameter

Message Structure

<L, 4

1. <A[40] $PPID>

2. <A[6] $MDLN>

3. <A[20] $SOFTREV>

4. < L, c					c = Number of Process Commands

1. < L, 2

1. < A[5] $CCODE >

2. < L, p  			    p = Number of Parameters

1.<PPARM >

:

p.<PPARM >

2. < L, 2

:

c. < L, 2

Exception

None.

S7F24 (Formatted Process Program Acknowledge (FPA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 24 | Acknowledges reception of a formatted process program at its destination and whether the process program was accepted by the interpreter. A returned status of “accepted” by the interpreter means only that the message is understood. The validity of the contents of the process program is determined through a separate transaction (S7F27/S7F28). | Y | H ↔ E |

- Definition

None

Message Structure

<A[1] $ACKC7>  		*

- Exception

None

S7F25 (Formatted Process Program Request (FPR))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 25 | This message is used by either equipment or host to request a particular process program from the other. | Y | H ↔ E |

- Definition

Message Structure

1. <A[40] $PPID>

- Exception

None

S7F26 (Formatted Process Program Data (FPD))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 26 | This message transfers a process program in response to a request for the PPID. The values of MDLN and SOFTREV are obtained from the PCD used to generate the process program. | N | H ↔ E |

- Definition

PPARM: Process Program Parameter

Message Structure

<L, 4

1. <A[40] $PPID>

2. <A[6] $MDLN>

3. <A[20] $SOFTREV>

4. < L, c					* c = Number of Process Commands

1. < L, 2

1. < A[5] $CCODE >

2. < L, p  			* p = Number of Parameters

1.<PPARM>

:

p.<PPARM>

2. < L, 2

:

c. < L, 2

- Exception

A zero length list indicates the request was denied.

System Errors

■ S9F1 (Unrecognized Device ID (UDN))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | The device ID in the message block header did not correspond to any known device ID in the node detecting the error. | N | H ← E |

- Definition

MHEAD: SECS Message block header associated with message block in error [ Binary 10 Bytes ].

- Message Structure

<MHEAD>

- Exception

None

S9F3 (Unrecognized Stream Type (USN))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | The equipment does not recognize the stream type in the message block header. | N | H ← E |

- Definition

- MHEAD: SECS Message block header associated with message block in error [ Binary 10 Bytes ].

Message Structure

<MHEAD>

- Exception

- None

■ S9F5 (Unrecognized Function Type (UFN))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5 | This message indicates that the function in the message ID is not recognized by the receiver. | N | H ← E |

- Definition

- MHEAD: SECS Message block header associated with message block in error [ Binary 10 Bytes ].

Message Structure

<MHEAD>

- Exception

- None

■ S9F7 (Illegal Data (IDN))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | This message indicates that the Stream and Function were recognized but the associated data format could not be interpreted. | N | H ← E |

- Definition

- MHEAD: SECS Message block header associated with message block in error [ Binary 10 Bytes ].

Message Structure

<MHEAD>

- Exception

- None

■ S9F9 (Transaction Timer Timeout (TTN))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9 | This message indicates that a transaction (receive) timer has timed out and that the corresponding transaction has been aborted. It is up to the host to respond to this error in an appropriate manner to keep the system operational. | N | H ← E |

- Definition

- MHEAD: SECS Message block header associated with message block in error [ Binary 10 Bytes ]

Message Structure

<MHEAD>

- Exception

- None

■ S9F11 (Data Too Long (DLN))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11 | This message to the host indicates that the equipment has been sent more data than it can handle. | N | H ← E |

- Definition

- MHEAD: SECS Message block header associated with message block in error [ Binary 10 Bytes ].

Message Structure

<MHEAD>

- Exception

- None

■ S9F13 (Conversation Timeout (CTN))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 13 | Data were expected but none were received within a reasonable length of time. Resources have been cleared. | N | H ← E |

- Definition

- MEXP: Message expected in the form SxxFyy where x is stream and y is function

- EDID: Expected data Identification

Message Structure

L, 2

1. <A[6] $MEXP >

2. <A[64] $ EDID >

- Exception

- None

Terminal Service

S10F3 (Terminal Display, Single (VTN))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3 | Data to be displayed. | Y | H → E |

- Definition

- TID: Terminal number

Message Structure

L, 2

1. <A[1] TID >

2. <A[120] TEXT >

- Exception

- None

S10F4 (Terminal Display, Single Acknowledge (VTA))

| Stream | Function | Description | W/b | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4 | Acknowledge or error. | N | H ← E |

- Definition

- None

Message Structure

<B[1] $ACKC10>

- Exception

- None

Basic Message Scenario

Communication Initialization

Communication 단절 후 통신 시도 시 교환되는 Message로 설비와 Host가 상대의 이상 유/무를 확인하여 통신을 하기 위한 시나리오를 정의 한다.

설비 또는 Host의 이상 발생으로 통신 상태가 Not Communication으로 전환된 후 이상이 발생한 측에서 이상 상태 해소 후 시도하며, 상대의 이상 상태를 발견하여 Not Communicating으로 상태가 전환된 측에서 주기적으로 초기화 Message를 전달 한다

Host Attempt to Establish Communications

Equipment Attempt to Establish Communications

Simultaneous Attempts to Establish Communications and Host Acknowledge

Equipment Receives S1F14 from Host before sending S1F14

- Equipment sends S1F14 to host before receiving S1F14

On-Line Identification

Abort Transaction

Host initiated On-line Identification & Host Online Change

- Already Online

- Host Offline

- Equipment Offline

    - Host Accepts ON-LINE

    - Operator Sets OFF-LINE:

Dynamic Event Report Configuration

Collection Event Reporting Set-up

Event Occurs On the Equipment

Trace Data Collection

Host Initiates Trace Report

Host Terminate & Trace Re-Initialize

Alarm Management

Send Alarm Report

List Alarm Request

Time Set

Host Instructs Equipment to Set Time

Equipment Requests Time.

Recipe Management

Current Recipe Request.

    - Formatted Process Program Send (By Host)

    - Formatted Process Program Request (By Host)

    - F Formatted Process Program Send (By EQ)

    - Formatted Process Program Request (By EQ)

Terminal Message

Host sends a Multi-block display message

Error Message

Message Fault due to Unrecognized Device ID

Message Fault due to Unrecognized Stream Type

Message Fault due to Unrecognized Function Type

Message Fault due to Illegal data format

Message Fault due to Transaction Timer Timeout

Message Fault due to data too long

Conversation Timeout (Not Used)

Equipment Constant Management

Host request the value of Equipment Constant

Host request Equipment Constant Name List

Host sends NEW Equipment Constants

기타 Function

Loopback

타입 별 온라인 시나리오 별첨 참고

☞ 대덕 전자 B2 설비 온라인 시나리오 별첨 참조 -  타입 별